Gcode pro Marlin

https://reprap.org/wiki/G-code

Tato stránka se pokouší popsat chuť G-kódů, které firmware RepRap používá a jak fungují. Hlavním cílem je výroba přísad pomocí procesů FFF . Kódy pro pohyby tiskové hlavy se řídí normou NIST RS274NGC G-code , takže firmware RepRap jsou docela použitelné pro CNC frézování a podobné aplikace. Viz také článek Wikipedie o G-kódu .

Existuje několik různých způsobů, jak připravit GCode pro tiskárnu. Jednou z metod by bylo použití programu krájení, jako jsou Slic3r , Skeinforge nebo Cura . Tyto programy importují CAD model, rozříznou je do vrstev a vygenerují požadovaný kód GCode pro tisk každé vrstvy. Slicery jsou nejjednodušší způsob, jak přejít z 3D modelu na tištěnou součást, nicméně uživatel při jejich používání obětuje určitou flexibilitu. Další možností pro generování kódu GCode je použití knihovny nižší úrovně jako mecode. Knihovny, jako je mecode, vám dávají přesnou kontrolu nad cestou nástroje a jsou užitečné, pokud máte složitý tisk, který není vhodný pro naivní krájení. Poslední možností je jen napsat GCode sami. To může být nejlepší volba, pokud stačí spustit několik testovacích linek při kalibraci tiskárny.

Jelikož existuje mnoho různých firmware a jejich vývojáři mají tendenci implementovat nové funkce bez diskuse o strategiích nebo o tom, co ostatní před sebou dělají, mnoho odlišných chutí pro specifické kódy 3D-Printer vyvinuté v průběhu let. Tato konkrétní stránka je hlavní stránka programu RepRap. Nikde v tomto případě by se stejný kód neměl používat pro dvě různé věci; tam je vždy více čísel k použití ... Pravidlo je: přidat svůj nový kód zde, pak jej implementovat .

Bohužel lidská přirozenost je to, co je, nejlépe postupy nejsou vždy dodržovány, takže existují několikanásobné použití stejného kódu. Pravidlo, které je třeba dodržovat, je, že pozdější vzhled kódu na této stránce (později než původní použití kódu) je zastaralý a měl by být změněn, pokud neexistuje dobrý technický důvod (jako je obecný standard G-Code) proč by měla být upřednostněna pozdější instance. Všimněte si, že klíčovým datem je zde vzhled, ne datum implementace.

## Úvod

Typický kus kódu Gcode odeslaného do zařízení RepRap může vypadat takto:

N3 T0 * 57

N4 G92 E0 * 67

N5 G28 * 22

N6 G1 F1500.0 * 82

N7 G1 X2.0 Y2.0 F3000.0 * 85

N8 G1 X3.0 Y3.0 * 33

Gcode lze také ukládat do souborů na SD kartách. Soubor obsahující RepRap Gcode obvykle má příponu .g, .gconebo .gcode. Soubory pro BFB / RapMan mají rozšíření .bfb. Gcode uložené v souboru nebo vyrobené slicer může vypadat takto:

G92 E0

G28

G1 F1500

G1 X2.0 Y2.0 F3000

G1 X3.0 Y3.0

Význam všech těchto symbolů a čísel (a dalších) je vysvětlen níže.

Slicers (volitelně?) Přidá GCode skripty na začátek a konec jejich výstupního souboru pro provedení specifikovaných akcí před a / nebo po tisku, jako je z-sondování stavby, vytápění / chlazení postele a hotelu, spouštěcí rutina "otřete trysku", spínání zapnutí / vypnutí systému a dokonce i "vysouvání" dílů. Další informace o stránkách rutiny Start GCode a rutiny End GCode .

Chcete-li zjistit, které konkrétní kódy kódu GCode jsou implementovány v daném firmwaru, jsou k popisům příkazů připojeny jen málo tabulek, jako je tento:

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Automatický | Ne | Částečný | Experimentální | Zastaralé | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Ano | Částečný |

Zde se rozumí:

{{ ano }}

Gcode je plně podporován firmwarem.

{{ dílčí }} nebo {{ experimentální }}

Pro Gcode je nějaká podpora. Často je nutné zkontrolovat větev zdrojového kódu pro firmware (obvykle uložené v jiné větvi) nebo přepnout konfigurační přepínače na základní desku.

{{ automatické }}

Firmware automaticky zpracovává tento kód GCode, takže není potřeba odeslat příkaz. Příkladem je napájení zapnutí / vypnutí Gcode (M80 / M81) ve firmware Teacup.

{{ ??? }}

Není známo, zda firmware podporuje tento kód Gcode. Možná budete chtít otestovat sami, než ji budete používat ve výrobě.

{{ Ne }}

Firmware tento Gcode nepodporuje.

{{ zastaralé }}

Firmware odmítl tento kód Gcode. Autoři firmwaru by měli na této stránce doplnit zastaralý kód GC s náhradními řešeními (v případě potřeby) a poslední podporovanou verzí firmwaru, která bude tento kód GCode akceptovat.

Pro technicky smýšlející koncovky čárové čáry Gcode jsou Unixové konce řádků ( \n), ale budou akceptovat konce řádků Windows ( \r\n), takže se nemusíte obávat převodu mezi těmito dvěma způsoby, ale pokud je to možné, doporučujeme používat Unix Line Endings.

## Pole

Kód RepRap GCode je seznam polí, které jsou odděleny bílými mezerami nebo čárkami. Pole může být interpretováno jako příkaz, parametr nebo pro jiné zvláštní účely. Skládá se z jednoho písmena přímo následovaného číslem nebo může být pouze samostatný dopis (Flag). Dopis poskytuje informace o významu pole (viz níže uvedený seznam v této části). Čísla mohou být celá čísla (128) nebo zlomková čísla (12.42) v závislosti na kontextu. Například souřadnice X může mít celá čísla ( X175) nebo frakce ( X17.62), ale výběr extruderu číslo 2,76 by neměl smysl. V tomto popisu jsou čísla v polích reprezentována nnnjako zástupný symbol.

V programu RepRapFirmware mohou být některé parametry následovány více než jedním číslem, s dvojtečkou použitou k jejich oddělení. Typicky se používá pro specifikaci parametrů extruderu s jednou hodnotou poskytovanou na extruder. Pokud je k dispozici pouze jedna hodnota, pokud je pro každý extrudér požadována hodnota, pak se tato hodnota použije na všechny extrudery.

| Dopis | Význam |
| --- | --- |
| Gnnn | Standardní příkaz GCode, například přesun na bod |
| Mnnn | Příkaz RepRap definovaný jako zapnutí ventilátoru chlazení |
| Tnnn | Vyberte nástroj nnn. V nástroji RepRap je nástroj obvykle spojen s tryskou, která může být napájena jedním nebo více extrudery. |
| Snnn | Parametr příkazu, například čas v sekundách; teploty; napětí k vyslání do motoru |
| Pnnn | Parametr příkazu, například čas v milisekundách; proporcionální (Kp) v PID ladění |
| Xnnn | Souřadnice AX, obvykle k pohybu. Může jít o celé číslo nebo číslo s částečným číslem. |
| Ynnn | Koordinace AY, obvykle k přesunu. Může jít o celé číslo nebo číslo s částečným číslem. |
| Znnn | Souřadnice AZ, obvykle k přesunu. Může jít o celé číslo nebo číslo s částečným číslem. |
| U, V, W | Souřadnice dalších os (RepRapFirmware) |
| Innn | Parametr - X-offset v pohybu oblouku; integrovaný (Ki) v PID ladění |
| Jnnn | Parametr - Y-offset v pohybu oblouku |
| Dnnn | Parametr - použitý pro průměr; derivát (Kd) v PID Ladění |
| Hnnn | Parametr - použitý pro číslo ohřívače v PID Ladění |
| Fnnn | Napájení v mm za minutu. (Rychlost pohybu tiskové hlavy) |
| Rnnn | Parametr - používá se pro teploty |
| Qnnn | Parametr - není aktuálně používán |
| Ennn | Délka extrudátu. To je přesně jako X, Y a Z, ale pro délku vlákna, které má spotřebovat. |
| Nnnn | Číslo řádku. Používá se k požadavku opakovaného přenosu v případě chyb komunikace. |
| * nnn | Kontrolní součet. Používá se ke kontrole chyb komunikace. |

## Citlivé případy

Původní norma NIST GCode vyžaduje, aby tlumočníci gcode nerozlišovali velká a malá písmena, s výjimkou znaků v komentáři. Avšak ne všechny 3D firmware tiskárny jsou v souladu s tímto a některé uznávají velká písmena příkazů a parametry pouze.

Firmwares, o kterých je známo, že jsou malá a velká písmena

RepRapFirmware verze 1.19 a novější (s výjimkou uvozených řetězců)

Firmwares, o kterých je známo, že jsou citlivé na velká a malá písmena

RepRapFirmware verze 1.18 a starší

## Citované řetězce

V RepRapFirmware některé příkazy podporují citované řetězce při zadávání názvů souborů a dalších parametrů řetězce. To umožňuje, aby názvy souborů, hesla WiFi atd. Obsahovaly mezery, středníky a další znaky, které by jinak nebyly povoleny. Znaky s dvojitou citací se používají k vymezení řetězce a každý znak dvojité citace uvnitř řetězce se musí opakovat.

Naneštěstí mnoho programů odesílatelů gcode převádí všechny znaky na velká písmena a neposkytuje žádné prostředky k zakázání této funkce. Proto v rámci citovaného řetězce se znak jednočinné znaky použije jako příznak, který následuje následující znak na malá písmena. Chcete-li v řetězci zahrnout jeden znak citátu, použijte dva jednoduché znaky pro citování, které představují jeden znak jednorázové citace.

Příklad: pro přidání SSID MYROUTER s heslem ABCxyz;" 123do seznamu sítí WiFi, použijte příkaz:

M587 S"MYROUTER" P"ABCxyz;"" 123"

nebo pokud nemůžete odeslat malé písmeny:

M587 S"MYROUTER" P"ABC'X'Y'Z;"" 123"

## Komentáře

Gcode komentáře začínají středníkem a končí na konci řádku:

N3 T0 * 57; Toto je komentář

N4 G92 E0 * 67

; Tak je to

N5 G28 * 22

Některé firmware se rovněž řídí normou CNC GCode, která má zaokrouhlit poznámky v kulatých závorkách. Komentáře tohoto formuláře musí začínat a končí na stejném řádku:

(Některé osy domů)

G28 (zde přicházejí osy, které se mají osadit) XY

Poznámky a prázdný prostor budou tiskárnou RepRap ignorovány. Je lepší je odstranit z hostitelského počítače před odesláním kódu Gcode do tiskárny, protože to šetří šířku pásma.

## Speciální pole

#### N: Číslo linky

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ??? | Ano | Ano | ??? | ??? | ??? | Ano | Ano |

Příklad

N123

Je-li přítomen, číslo řádku by mělo být prvním polem v řádku. U G-kódu uloženého v souborech na SD kartách se obvykle vynechává číslo řádku.

Je-li podporována kontrola, firmware RepRap očekává, že čísla řádků se zvýší o každý jeden řádek a pokud se tak nestane, je označena jako chyba. Můžete však vynulovat počet M110(viz níže).

I když je podporováno, používání N v Machinekitu je odrazeno, protože nemá žádný účel.

#### *: Kontrolní součet

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ??? | Ano | ??? | ??? | ??? | ??? | Ne | Ano |

Příklad: *71

Pokud je přítomen, kontrolní součet by měl být poslední pole v řádku, ale před komentářem. U G-kódu uloženého v souborech na SD kartách se kontrolní součet obvykle vynechává.

Firmware porovná kontrolní součet s lokálně vypočtenou hodnotou. Pokud se liší, vyžaduje opakovaný přenos linky.

## Kontrola

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ??? | Ano | ??? | ??? | ??? | ??? | Ne | Ano |

Příklad

N123 [... G kód zde] ... * 71

Firmware RepRap zkontroluje číslo linky a kontrolní součet. Můžete je opustit - Funkce RepRap bude fungovat, ale nebude kontrolovat. Musíte mít obojí, nebo ani jeden. Pokud se objeví pouze jedno, dojde k chybě.

Kontrolní součet "cs" pro řetězec GCode "cmd" (včetně jeho čísla řádku) se vypočítá exorbováním bajtů v řetězci až do znaku * bez následujícího:

int cs = 0;

pro (i = 0; cmd [i]! = '' && cmd [i]! = NULL; i ++)

cs = cs ^ cmd [i];

cs & = 0xff; // Defenzivní programování ...

a hodnota je připojena jako desetinné celé číslo k příkazu za znakem *.

## Buffering

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | ??? | Ano | ??? | ??? | Ano | ??? | ??? | ??? | Ano | Ano | Ano |

Je-li podporováno ukládání do vyrovnávací paměti, firmware RepRap ukládá některé příkazy do vyrovnávací paměti kruhu interně pro provedení. To znamená, že neexistuje žádné (znatelné) zpoždění při potvrzení příkazu a dalšímu přenášení. To znamená, že sekvence čárových segmentů lze vykreslovat bez toho, aby mezi nimi přecházely. Jakmile je přijat jeden z těchto vyrovnávacích příkazů, je potvrzen a uložen místně. Je-li lokální vyrovnávací paměť plná, potvrzení je zpožděno, dokud není k dispozici prostor pro uložení do vyrovnávací paměti. Takto je dosaženo řízení průtoku.

Obvykle jsou ukládány následující pohyblivé příkazy: G0- G3a G28- G32. K Teacup firmwaru nárazníky také některé nastavení příkazy: G20, G21, G90a G91. Všechny ostatní G, Mnebo Tpříkazy nejsou v mezipaměti.

RepRapFirmware také implementuje interní fronty, aby se zajistilo, že určité kódy (jako M106 ) budou provedeny ve správném pořadí a nikoli při přidání posledního tahu do front-look frontu.

Při příjmu příkazu unbuffered je uložen, ale není hostitelem potvrzen, dokud není vyrovnávací paměť vyčerpána a příkaz byl proveden. Takto bude hostitel pozastavit jeden z těchto příkazů, dokud nebude hotov. Krátké pauzy mezi těmito příkazy a těmi, které je mohou následovat, neovlivňují výkon zařízení.

## Příkazy G

#### G0 & G1: Přesun

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |

- G0 : Rychlý pohyb

- G1 : Lineární pohyb

Používání

G0 Xnnn Ynnn Znnn Ennn Fnnn Snnn

G1 Xnnn Ynnn Znnn Ennn Fnnn Snnn

Parametry

Ne všechny parametry je třeba použít, ale musí být použito alespoň jedno

Xnnn Poloha, do které se můžete přesunout na osu X

Ynnn Poloha, která se má pohybovat na ose Y

Znnn Poloha, do které se dostanete na osu Z

Ennn Množství pro vytlačování mezi výchozím bodem a koncovým bodem

Fnnn Přenos za minutu pohybu mezi počátečním bodem a koncovým bodem (je-li součástí dodávky)

Hnnn(RepRapFirmware) Označte, zda nebylo zasaženo koncovka ( S1kontrola, S0ignorování, S2viz poznámka, výchozí hodnota S0) 1

SnnnLaserová řezačka / rytec. V RepRapFirmware, když není v laserovém režimu S interpretován stejně jako H.

Příklady

G0 X12; přesuňte se na 12 mm na ose X

G0 F1500; Nastavte posuv na 1500mm / min

G1 X90.6 Y13.8 E22.4; Pohybujte se na 90,6 mm na ose X a 13,8 mm na osu Y při vytlačování materiálu 22,4 mm

Tyto RepRap firmware spec zachází G0a G1jak se stejným příkazem, protože je to stejně účinné jako tak nečiní. 2

Většina firmware RepRap provádí jemné věci s podáváním.

G1 F1500; Nastavte posuv do 1500mm / m

G1 X50 Y25.3 E22.4; Přesun a vytlačování

Ve výše uvedeném příkladu nejprve nastavíme posuv na 1500 mm / m, pak se přesuňte na 50 mm na X a 25,3 mm na Y při vytlačování 22,4 mm vlákna mezi oběma body.

G1 F1500; Napájení 1500mm / m

G1 X50 Y25.3 E22.4 F3000; Zrychlete na 3000 mm / m

Ve výše uvedeném příkladu jsme však nastavili posuv 1500 mm / m, poté provedeme stejný pohyb, ale urychlujeme na 3000 mm / m. Vše zůstává synchronizováno, takže extruze urychluje hned spolu s pohybem X a Y.

Spec RepRap považuje posuv jako jinou proměnnou (jako X, Y, Z a E), která má být lineárně interpolována. Tím je zajištěna úplná kontrola zrychlení a zpomalení hlavy tiskárny tak, aby bylo zajištěno, že se vše pohybuje hladce a že ve všech bodech je vytlačován správný objem materiálu. 3

Chcete-li obrátit extrudér o dané množství (například ke snížení jeho vnitřního tlaku, když provádí pohyb vzduchu tak, aby nedošlo k pohybu), jednoduše použijte G0nebo G1odešlete Ehodnotu, která je menší než současně vytlačovaná délka.

Poznámky

1 Některé firmware umožňují funkci RepRap povolit nebo zakázat "snímání" koncových bodů během pohybu. Prosím, zkontrolujte, zda s tímto Sparametrem parametr podporuje parametr, který je používán , protože v případě nesprávného předpokladu může dojít k poškození. V nástroji RepRapFirmware pomocí parametru S1nebo S2na tiskárně delta způsobí, že XYZparametry odkazují na jednotlivé pozice motorů věže namísto pozice hlavy a také umožňují detekci koncového uzávěru, pokud je parametr S1.

2 V RS274NGC Spec, G0je rychlým pohybem , který byl použit pro pohyb mezi aktuálního bodu v prostoru a nový bod, jak rychle a efektivně, jak je to možné, a G1je kontrolované Move , který byl použit pro pohyb mezi aktuálního bodu v prostoru a nový bod co nejpřesnější. V RepRapFirmware je G1 vždy lineární pohyb, ale G0 nemusí být lineární (např. Na stroji SCARA); nicméně pohyb G0 nikdy nesmí být nižší než nižší počáteční a konečná výška Z pohybu.

3 Některé firmware nemusí podporovat nastavení posuvu v řádku s pohybem.

4 RepRapFirmware poskytuje přídavný parametr 'R1', který říká, že se stroj vrátí zpět ke souřadnicím, na které byla předtím pozastavena tisk. Je-li použit tento parametr a kód obsahuje písmena os, do souřadnic pauzy (např. G1 R1 Z5) Bude přidán posun .

Některé starší stroje, CNC nebo jiné, se používaly k rychlejšímu pohybu, pokud se nepohybovaly v přímce. To platí i pro některé nekartézské tiskárny, jako jsou delta nebo polární tiskárny, které se v křivce pohybují snadněji a rychleji.

#### G2 & G3: Ovládání ovládaného oblouku

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ano | Ano 1 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | ??? | Ano | Experimentální | Ano |

Používání

G2 Xnnn Ynnn Innn Jnnn Ennn Fnnn (Oblouk ve směru hodinových ručiček

G3 Xnnn Ynnn Innn Jnnn Ennn Fnnn (Oblouk proti směru hodinových ručiček)

Parametry

Xnnn Poloha, do které se můžete přesunout na osu X

Ynnn Poloha, která se má pohybovat na ose Y

Innn Bod v prostoru X od aktuální pozice X udržuje konstantní vzdálenost od

Jnnn Bod v prostoru Y od aktuální polohy Y udržuje konstantní vzdálenost od

Ennn Množství pro vytlačování mezi výchozím bodem a koncovým bodem

Fnnn Přenos za minutu pohybu mezi počátečním bodem a koncovým bodem (je-li součástí dodávky)

Příklady

G2 X90.6 Y13.8 I5 J10 E22.4

(Pohybujte v oblouku ve směru hodinových ručiček z aktuálního bodu na bod (X = 90,6, Y = 13,8), se středovým bodem na (X = aktuální_X + 5, Y = aktuální_Y + 10), vytlačování materiálu 22.4mm mezi startováním a zastavením ).

G3 X90.6 Y13.8 I5 J10 E22.4

(Pohybujte v oblouku proti směru hodinových ručiček od aktuálního bodu do bodu (X = 90,6, Y = 13,8) se středovým bodem (X = aktuální_X + 5, Y = aktuální_Y + 10) a zastavení)

Poznámky

1 V Marlin Firmware není implementován pro tiskárny DELTA a SCARA .

#### G4: Pauza

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |

Pozastavit stroj po určitou dobu.

Parametry

Pnnn Čas počkat, v milisekundách (v Teacup, P0, počkejte, dokud nedojde k dokončení všech předchozích kroků)

Snnn Čas čekat, v sekundách (Pouze na Repetier, Marlin, Smoothieware a RepRapFirmware 1.16 a novější)

Příklad

G4 P200

V tomto případě sedněte a nepracujte nic za 200 milisekund. Během zpoždění se stále zachovává a řídí stav stroje (například teploty jeho extruderů).

Na parametrech Marlin, Smoothie a RepRapFirmware parametr "S" počká sekundy, zatímco parametr "P" bude čekat na milisekundy. "G4 S2" a "G4 P2000" jsou ekvivalentní.

G10: Retrakce

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano: 0,92 | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Parametry

Snnn (S1 = dlouhá retrakce, S0 = krátká retract = výchozí) (pouze Repetier)

Příklad

G10

Odtahuje vlákno podle nastavení M207(Marlin, RepRapFirmware) nebo podle Shodnoty (Repetier).

RepRapFirmware rozpozná G10jako příkaz k nastavení offsetů a / nebo teplot nástrojů, pokud je Pparametr přítomen, a jako příkaz k retrakci, pokud chybí.

#### G11: Bez retrakce

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano: 0,92 | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Parametry

Snnn (S1 = dlouhá retrakce, S0 = krátká retract = výchozí) (pouze Repetier)

Příklad

G11 Neotvírá / obnovuje vlákno podle nastavení M208(Marlin, RepRapFirmware) nebo podle Shodnoty (Repetier).

#### G12: Vyčistění nástroje

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano: 1.1.0 | Ne | Ne | Místo toho použijte makro | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Používání

[P <0 | 1>] [S <počet>] [T <počet>]

G12 Pnnn Snnn Tnnn

Parametry

Pnnn1 Výběr stylu vzoru

Snnn Počet zdvihů (tj. Pohyby vzad a vpřed)

Tnnn Počet opakování

Příklady

G12 ; stroke pattern (default)

Chcete-li vygenerovat tři trojúhelníkový zig-zag vzor, ​​který bude třikrát vytahován, použijte následující příkaz. G12P1S3T2; zig-zag vzorek se 2 trojúhelníky

Poznámky

1 V firmwaru Marlin a derivátech Mk4duo je to implementováno pevným kódováním chování firmwaru, jak je definováno pro proměnné NOZZLE_CLEAN_STROKES, NOZZLE_CLEAN_START_POINT, NOZZLE_CLEAN_END_POINT a NOZZLE_CLEAN_PARK.

Pokud je aktivována funkce NOZZLE_CLEAN_PARK, tryska se po spuštění G12 automaticky vrátí do polohy XYZ.

Více informací o tomto chování je zaznamenáno uvnitř kódové základny.

Použití G12 pro čištění nástrojů se střetává se zavedeným použitím G12 pro frézování kruhových kapes na CNC strojích. Z tohoto důvodu RepRapFirmware nepodporuje G12.

#### G17..19: Výběr roviny (specifické pro CNC)

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | Ano: 1.1.4 | ??? | ??? | Ne | Ano | ??? | ??? | Ano | Ne | Ne |

Tyto kódy nastavují aktuální rovinu takto:G17 : XY (výchozí nastavení)

G18 : ZX

G19 : YZ

Tento režim se vztahuje na pohyby G2/ G3oblouky. Normální pohyby oblouků jsou v rovině XY a pro většinu aplikací je to vše, co potřebujete. Pro CNC směrování může být užitečné dělat při kopírování malé pohyby "kopání", a tak zachovat kompaktní G-kód, který používá G2/G3

Tyto příkazy jsou podporovány v Marlin 1.1.4 a později ARC_SUPPORTi CNC_WORKSPACE_PLANESpovoleno.

#### G20: Nastavte jednotky na palce

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | ??? | Ano | Ne | Ano |

Příklad

G20

Jednotky od této chvíle jsou v palcích

#### G21: Nastavte jednotky na milimetry

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ??? | Ano | Ano | Ano |

Příklad

G21

Jednotky od této chvíle jsou v milimetrech. (Toto je výchozí hodnota RepRap.)

#### G26: Ověřovací síťový model

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano: 1.1.0 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |

Používání

G26 CP 02.25; Proveďte typickou sekvenci testů

G26Mesh Validation vzor je určen k použití ve spojení s různými Mesh Bed Vyrovnávací systémy - ty, které upraví na nerovném namísto plánované jen tilted- postele. G26Příkaz vytiskne jeden vzor vrstvy přes celou tiskovou posteli, dává jasnou informaci o tom, jak přesně se každý bod oka definovány.G26

G26má velký seznam funkcí, včetně vestavěného testu, který vytlačuje materiál na lůžko. Ve výchozím nastavení je toto nastavení konfigurováno pro teploty PLA a velikost trysky 0,4 mm. (To bude nastavitelné v připravované verzi Marlin.)

Podívejte se na G26_Mesh_Validation_Tool.cppsoubor v Marlin zdrojovým kódem pro úplnou dokumentaci k G26seznamu parametrů.

#### G28: Přesunout na výchozí polohu (Home)

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano 1 |

Parametry

Tento příkaz lze použít bez dalších parametrů.

X Vlajka se vrátí zpět k počátku osy X.

Y Vlajka se vrátí zpět k původu osy Y

Z Vlajka se vrátí zpět k původu osy Z

Příklady

G28; Domov všechny osy

G28 XZ; Domů os X a Z

Když firmware obdrží tento příkaz, rychle přesune specifikované osy (nebo všechny osy, pokud nejsou zadány) do koncových bodů, odkládá se od každého koncového dorazu na krátkou vzdálenost a pomalu narazí koncový doraz znovu, aby se zvýšila polohová přesnost. Pro určení polohy tiskových vozíků je vyžadován tento proces, známý jako " homing ". Některý firmware může dokonce zakázat pohyb mimo koncové body a další operace, dokud se osy nenacházejí.

Parametry X, Ya Zparametry fungují pouze jako příznaky. Všechny dané souřadnice jsou ignorovány. Například, G28 Z10má za následek stejné chování jako G28 Z. Delta tiskárny nemohou doma jednotlivé osy, ale musí vždy domů všechny tři věže, takže X Y Zparametry jsou jednoduše ignorovány na těchto strojích.

Firmware společnosti Marlin (verze 1.1.0 a novější) nabízí volbu Z_SAFE_HOMINGpro tiskárny, které používají čidlo Z k doméně Z namísto koncovky. S touto volbou jsou osy XY nejprve uloženy a vozík se posune do polohy - obvykle do středu lůžka - kde může bezpečně prozkoumat dolů do domu Z.

RepRapFirmware používá soubory maker domů buď ve všech osách nebo jednotlivých osách. Pokud jsou všechny osy uloženy, homeall.gzpracuje se soubor . U jednotlivých osách homex.g, homey.gnebo homez.gbude použit soubor. Na tiskárnách Delta, G28příkaz bude vždy domů všech tří věží zpracováním homedelta.gsouboru bez ohledu na jakékoliv X Y Zparametry.

Vzhledem k tomu, že chování G28není blíže specifikováno, doporučuje se, aby se G28do vašeho koncového GCode automaticky nezahrnul . Na kartézském disku to způsobí poškození tištěného předmětu. Pokud potřebujete přesunout vozík po dokončení tisku, použijte tlačítko G0nebo G1.

Poznámky

1 MK4duo má Bparametr, který udává, že se tiskárna vrátí k souřadnicím, na kterých byla před návratem. 
2 Originální Prusa i3 Mk2 / Mk3 podporuje Wparametr pro potlačení vyrovnání ok. Pokud Wje vynechán, G28 bude doma a provede vyrovnání ok.

#### G29: Citlivé čidlo Z-osy

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano: 0.91.7 | Ne: viz G32 | 1.17 a později | Ano | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

Tento příkaz používá čidlo k měření výšky postele ve 3 nebo více bodech, aby se zjistilo jeho naklonění a celková rovinnost. Potom umožňuje kompenzaci tak, aby tryska zůstala rovnoběžná s lůžkem. G28Před použitím tohoto příkazu musí být tiskárna vybavena .

Každý firmware se chová jinak a závisí na typu vyrovnávání postele, který byl nakonfigurován. Například Marlin 1.0.2 nabízí 3 různé typy automatického vyrovnávání lůžek (čidlo je vyžadována) a možnost ručního lůžka. Podívejte se na dokumentaci firmwaru, která obsahuje konkrétní možnosti.

Používání

G29

G29 Snnn

Parametry

Snnn Chování závislé na firmwaru

Pfile.csv Volitelný název souboru pro soubor mapy výšky postele (pouze RepRapFirmware)

Příklady

G29; Sondovat postel a umožnit náhradu

G29 S2; Speciální provoz - viz níže

G29P1; Automatizovaná čidlo UBL - viz níže

##### Automatické vyrovnávání postelí G29 (Marlin)

Marlin 1.0.2 a starší nabízí tři možnosti pro automatické vyrovnávání lůžek:

- 3bodová metoda čidloje lůžko ve třech bodech a vytvoří matrici, která se upravuje na ploché, ale nakloněné lůžko.

- Metoda rovinné mřížky (non-Delta) sleduje mřížkový vzor pro vytvoření matice metodou "nejmenších čtverců", která se upravuje pro ploché, ale nakloněné lůžko.

- Metoda bilineární mřížky (pouze Delta) sleduje mřížkový vzorek pro vytvoření oka, přičemž se použije bilineární interpolace pro přizpůsobení nerovnoměrné vrstvy.

Marlin 1.1.0 a později umožňuje metodu bilineární mřížky (tj. "Oka") použít na všech typech strojů, nikoliv pouze delta. Toto je doporučená metoda vyrovnání.

Také v aplikaci Marlin 1.1.0 a novější PROBE_MANUALLYumožňuje volbu všech forem automatického vyrovnávání lůžek bez čidla. Postup je podobný postupu MESH_BED_LEVELING(viz níže). Začněte procesem s tím, G29abyste přesunuli trysku na první bod. Upravte osa Z pomocí G1nebo hostitelského softwaru. Pošlete G29znovu, abyste se přesunuli na další bod a opakujte, dokud nebudou odebrány všechny body.

Parametry

PNastavte velikost mřížky, která bude snímána (P x P bodů). Není podporováno nelineárním vyrovnáním postele pro tiskárny delta. Příklad:G29 P4

S Nastavte rychlost pohybu XY mezi body čidla (v jednotkách / min)

DRežim suchého chodu. Jednoduše vyhodnoťte postel Topologie - Neaplikujte ani nečistěte rotační matrici. Užitečné pro kontrolu topologie po prvním běhu G29.

VNastavte úroveň verbose (0-4). Příklad:G29 V3

TVygenerujte zprávu o topologii ložnic. Příklad: G29 P5 Tpodrobná zpráva. To je užitečné pro ruční vyrovnávání lůžek a zjištění nedostatků v posteli (k usnadnění umístění dílů). Není podporováno nelineárním vyrovnáním postele pro tiskárny delta.

F Nastavte přední hranu sondovací mřížky

B Nastavte zadní limit sondovací mřížky

L Nastavte levý limit sondovací mřížky

R Nastavte pravý limit čidla

Globální parametry

EVe výchozím nastavení G29zapne čidlo Z, zkontroluje postel a poté se odpojí. Zahrnout Enebo E1zapnout / vypnout čidlo Z pro každý vzorek. (To nemá vliv na pevné čidla.)

##### G29 Unified Bed Leveling (Marlin)

Firmware značky Marlin (verze 1.1.0 a novější) obsahuje AUTO_BED_LEVELING_UBLmožnost Unified Bed Leveling. UBL kombinuje vyrovnávání sítí, naklápěcí rovinu, tříbodové vyrovnávání a ruční nástroje pro editaci dohromady v jednom balení. K dosažení toho tolik, UBL přetíží `G29` s několika novými parametry a poskytuje další G26funkci ladění.

Podívejte se na webovou stránku MarlinFW pro specializovanou stránku Unified Bed Leveling a kompletní dokumentaci "G29" pro validaci sítě UBL a G26 .

Parametry G29 UBL (synopse)

Aktivovat Aktivujte systém vyrovnávání beden. (tj. M420 S1)

D Zakázat Zakázat systém Unified Leveling. (tj. M420 S0)

B # Business Do Manual Probing v režimu "Vizitka".

H # Výška Výška pro zvednutí trysky po každé ruční sondě na lůžku.

C Pokračujte v pokračování, konstantní nebo aktuální umístění v závislosti na fázi.

E Každé Uložte čidlo po každém vzorkovaném bodu.

F # Fade (Stmívání) Postupně vyrovnejte kompenzace vyrovnání, dokud se v dané výšce nezastaví.

I # Invalidate Invalidate zadaný počet bodů oka (X a Y).

J # Mřížka Do mřížky (rovinné) vyrovnání aktuálního oka pomocí mřížky s n body na straně.

K # ​​Kompare Porovnat (diff) aktuální síť s uloženým okem #, nahrazením aktuálního oka výsledkem.

L Load Load Mesh z dříve aktivovaného místa v paměti EEPROM.

L # Load Load Mesh z určeného místa v paměti EEPROM.

S Store Uložte aktuální síť v oblasti EEPROM. Ukládejte také všechna nastavení.

S # Store Uložte aktuální síť v zadané oblasti v paměti EEPROM, nastavte jako aktivní oblast.

S -1 Store Uložte aktuální okénko jako výtisk vhodný pro napájení zpět do systému.

O Mapa Zobrazte topologii mapy sítě.

P0 Fáze 0 Zero Mesh Data a vypněte systém kompenzace ok.

P1 Fáze 1 Zrušte otestování sítě a proveďte automatické testování pro generování nových dat sítě.

P2 Fáze 2 Čidlo nepopulovaných oblastí sítě (ty, které nemohly být automaticky snímány).

P3 Fáze 3 Vyplňte nezaměstnané oka s pevnou hodnotou. Žádné "C" pro extrapolaci "inteligentní výplně".

P4 Fáze 4 Jemné naladění oka. ** Delta Mesh Compensation vyžaduje LCD panel. **

P5 Fáze 5 Zjistěte průměrnou výšku oka a standardní odchylku.

P6 Fáze 6 Shift Výška sítě. Všechny body oka se upravují o hodnotu určenou pomocí symbolu "C".

Q Test Load specifikovaný testovací vzorek, který vám pomůže kontrolovat provoz systému.

R # Opakovat Příkaz opakujte zadaným počtem opakování. Výchozí: mřížkové body X * Y.

T 3-bod Proveďte 3-bodové vyrovnávání postele na aktuálním oka.

U Unlevel Proveďte čidlo vnějšího obvodu, abyste pomohli při fyzickém vyrovnání lůžka.

Co? Vytiskněte zprávu Unified Bed Leveling uložených dat.

X # Umístění X příkazu

Y # Umístění Y pro příkaz

Z Zero Proveďte jednu čidlo pro nastavení výšky Z trysky.

Z # Zero Zvyšte / snižte celou síť tak, aby odpovídal stanovenému rozdílu (plus zprobe_zoffset).

##### G29 Ruční vyrovnávání lůžek (Marlin)

Firmware společnosti Marlin (verze 1.0.2 a novější) také poskytuje MESH_BED_LEVELINGfunkci, která může být použita k vyrovnávání lůžek na strojích bez čidla. Tato forma vyrovnávání lůžek kompenzuje nerovnou výšku Z po celé ploše lůžka pomocí síťoviny a bilineární interpolace.

Ruční použití vyrovnávání postele

G29 S1; Přejděte na první bod a počkejte na měření

G29 S2; Uložte aktuální Z, přejděte k dalšímu bodu

G29 S3 Xn Yn Zn.nn; Upravte výšku Z jednoho bodu

Možnosti Sparametrem

S0 Vytvoří zprávu o oku

S1 Začněte zkoumat oka

S2 Probejte další bod oka

S3 Xn Yn Zn.nn Manuálně upravte jeden bod

S4 Zn.nnNastavte z offset. Pozitivní pryč od postele, negativní blíž k posteli.

#### G30: Single Z-Probe

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne: Použijte G28 a G92 | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano 1 |

Používání

G30 Pnnn Xnnn Ynnn Znnn Hnnn Snnn

Parametry

Pnnn Číslo bodu čidla

Xnnn X souřadnice

Ynnn Y souřadnice

Znnn Z souřadnice

Hnnn Korekce výšky

Snnn Nastavte parametr

Příklad

G30

Příklady (RepRapFirmware)

G30; Probejte postel v aktuální pozici XY. Po spuštění čidla nastavte souřadnici Z na výšku spouště čidla.

G30 S-1; Probejte postel v aktuální pozici XY. Když je čidlo spuštěna, neupravujte souřadnici Z.

G30 P0 X20 Y50 Z-99999; Čidlo postel na X20 Y50 a uložte XY souřadnice a chybu výšky jako bod 0

G30 P3 X180 Y180 Z-99999 S4; Proveďte postel na X180 Y180, uloží souřadnice XY a chybu výšky jako bod 3 a vypočte si 4-bodovou kompenzaci nebo kalibraci

G30 P3 X180 Y180 Z-99999 S-1; Jako předchozí příklad, ale pouze hlášení chyby výšky

Ve své nejjednodušší formě čidla postel v aktuálním místě XY.

RepRapFirmware podporuje další chování: v případě, že Pnpole je uvedeno na čidloje X, Ya Zhodnoty se uloží jako bod n na postel pro výpočet posunu letadlo nebo pro provádění kalibrace delta tiskárny. V případě X, Ynebo Zjsou specifikovány hodnoty (např G30 P1 X20 Y50 Z0.3), pak tyto hodnoty jsou používány namísto současných souřadnic stroje. Hloupá Zhodnota (méně než -9999,0) způsobuje, že zařízení prozkoumá v aktuálním bodě, čímž získá Z, místo toho, aby použil danou hodnotu. Je-li zadáno pole S (např. G30 P1 Z0.3 S), Rovina lůžka se vypočte pro kompenzaci a uložení. Kombinace těchto možností umožňuje přesunutí stroje do bodů pomocíG1příkazy a potom čidlo postel, nebo pro uživatele, aby polohoval trysku interaktivně a používat tyto souřadnice. Uživatel může tyto hodnoty zaznamenat a umístit do souboru GCode pro nastavení pro automatické spuštění.

RepRapFirmware používá hodnotu Sparametru pro zadání výpočtu. Je-li hodnota -1, pak se vytisknou Z offsets všech bodů sond, ale nedojde k žádné kalibraci. Je-li hodnota nulová nebo není přítomna, určuje, že počet faktorů, které mají být kalibrovány, je stejný jako počet bodů, které byly zkoumány. V opačném případě hodnota udává počet faktorů, které mají být kalibrovány, což nesmí být větší než počet vyzkoušených bodů. Ve verzi 1.09 může být počet faktorů 3, 4 nebo 5 při automatické kompenzaci lůžka na kartézské nebo CoreXY tiskárně a 3, 4, 6 nebo 7 při automatické kalibraci tiskárny Delta.

RepRapFirmware podporuje volitelný Hparametr, kterým je korekce výšky pro daný bod čidla. Umožňuje, aby čidlo Z měla spoušťovou výšku, která se mění s polohou XY. Jmenovitá spouštěcí výška čidla Z (např. Ve středu lůžka) je deklarována v Zparametru G31příkazu v souboru config.g. Když čidlojete G30a čidlo se spustí, firmware předpokládá, že tryska je v nominální výšce spouště plus hodnota, kterou máte v Hparametru.

1 Firmware MK4duo podporuje volitelný parametr pro Delta.

Používání

G30 Xnnn Ynnn S Z P

Parametry

Xnnn X souřadnice

Ynnn Y souřadnice

Sn Stojí čidlo, pokud 1 (výchozí = 1)

Zn <bool> s nenulovou hodnotou použije výsledek na aktuální delta_height

Pn <bool> s nenulovou hodnotou použije výsledek na aktuální zprobe_zoffset

#### G31: Nastavení nebo hlášení stávajícího stavu čidla

#### G31: Sáňka pro zkušební sondu Z

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | ??? | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

#### G32: sonda Z a vypočítat rovinu Z

#### G32: Sledování sond pro odpojení Z

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | ??? | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

#### G33: Podmíněno firmwarem

Příklady

G33

G33 R0

Při použití bez parametrů G33bude měřit mřížku bodů a ukládat zkreslení a údolí na povrchu lůžka a potom povolit korekci zkreslení softwaru pro první nebo několik vrstev. Hodnoty budou uloženy v paměti EEPROM, pokud je povoleno v firmwaru. Musíte mít předtím G28přiložené a minimální / maximální výška Z musí být nastaveno správně, aby to fungovalo. Pomocí volitelných parametrů můžete vypsat, obnovit nebo upravit nastavení zkreslení. Chování korekce zkreslení lze později zapnout nebo vypnout kódem M323.

##### G33: Kalibrace Delta Auto (Marlin 1.1.x nebo MK4duo)

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Použijte G32 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |

Koncové stopy a korekce úhlu věže jsou normalizovány (P0) ;

Provede 1-4-7 bodovou kalibraci výšky delty (P1) , koncových dorazů, poloměru delta (P2) a korekcí úhlu věže (P> = 3) iteračním procesem nejmenších čtverců na základě metody posunutí.

Používání

G33

G33 Pn T Cx.xx Fn Vn E

Parametry

Pn Počet bodů sond: n * n (n = 0-10), když je P vynecháno, použije se výchozí nastavení v konfiguraci.h.

TNeupravujte korekce úhlu věže (pokud se používá s P> = 3); nepoužívejte sondy v blízkosti věží, ale sondy opačné k věžím (pokud je používáno s P = 2)

Cx.xxVynutit ukončení iterací, když se dosáhne směrodatné odchylky od nulové roviny menší než x.xx mm; když je C vynecháno, iterace pokračují až do dosažení nejlepší možné standardní odchylky.

Fn Vynucení spustit nejméně n iteraci (n = 1-30) a získat nejlepší výsledek

VnÚroveň verbose: (n = 0-3) 0 = suchá run bez kalibrace; 1 (výchozí) = nastavení na začátku a konci; 2 = nastavení u všech iterací; 3 = nastavení a výsledky sondy

E Zapojte sondu pro každý bod

Příklady

G33: kalibruje s výchozím nastavením.

G33 Automatické kalibrace

Kontrola ... AC

.Height: 297.77 Např .: +0.00 Ey: +0.00 Ez: +0.00 Poloměr:

100.00.Tower: Tx: +0.00 Ty: +0.00 Tz: +0.00

Iterace: 01 std dev: 0.306

Iterace: 02 std dev: 0.049

Iterace: 03 std dev: 0.033

Iterace: 04 std dev: 0.031

Kalibrace OK vratné.

.Height: 297.69 Ex: -0.10 Ey: -0.12 Ez: +0.00 Poloměr: 100.91.

Úhel síly: Tx: -0.03 Ty: +0.25 Tz: +0.00

Uložte s M500 a / nebo zkopírujte do Configuration.h

G33 P6 V0: sondy 36 bodů v režimu sušení.

G33 Auto Kalibrace

Kontrola ... AC (nanečisto)

.Height: 297,77 Ex: 0,00 Ey: 0,00 Ez: 0,00 Radius: 100.00

.Tower úhel: Tx: 0,00 Ty: 0,00 Tz: 0,00

. c: + 0,03 x: + 0,32 y: + 0,34 z: +0,41

. yz: +0.37 zx: +0.32 xy: +0.17

Konec DRY-RUN std dev: 0.306

G33 P4 C0.05 T: sondy 16 bodů a

zastavení při dosažení standardní odchylky 0,05 mm;

kalibruje výšku delta, poloměry

konce a poloměr delta, nezmění korekce úhlu věže.

G33 Automatické kalibrace

Kontrola ... AC

.Výška: 297.78 Např .: +0.00 Ey: +0.00 Ez: +0.00 Poloměr: 100.00

Iterace: 01 std dev: 0.317

Iterace: 02 std dev: 0.059

Kalibrace OK std dev:

0.042. 297.66 Příklad: -0.17 Ey: -0.13 Ez: +0.00 Poloměr: 100.91

Uložit s M500 a / nebo zkopírovat do Configuration.h

G33 P2: středová sonda a poloha věže a

kalibruje výšku delta, poloměry konce a poloměr delta.

G33 Automatické kalibrace

Kontrola ... AC.

Výška: 297.78 Např .: +0.00 Ey: +0.00 Ez: +0.00 Poloměr: 100.00

Iterace: 01 std dev: 0.374

Iterace: 02 std dev: 0.054

Iterace: 03 std dev: 0.007

Kalibrace OK vrátit se zpět.

.Height: 297.68 Ex: -0.14 Ey: -0.14 Ez: +0.00 Poloměr: 101.23

Uložte s M500 a / nebo zkopírujte do Configuration.h

G33 P1: sleduje střed a kalibruje pouze delta výšku. 
G33 Automatické kalibrace
Kontrola ... AC.
Výška: 261.40 Offset: +0.30

Kalibrace OK std dev: 0.000.

Výška: 261.58 Ofset: +0.10

Uložte s M500 a / nebo zkopírujte do Configuration.h

poznámka: výška = delta výška; Ex, Ey, Ez = korekce koncového bodu; Poloměr = poloměr delty; Tx, Ty, Tz = úhlové korekce věže; c, x, y, z, yz, zx, xy = výsledky sondy ve středu, věže a proti věžím; std dev = standardní odchylka výsledků sondy k nulové rovině.

#### Přímá sonda G38.x (specifická pro CNC)

##### G38.2 sonda k obrobku, zastavení při kontaktu, chyba signálu při poruše

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | Ano: 1.1.0 | ??? | Ano | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano | Ne | Ano |

##### Sonda G38.3 směrem k obrobku, zastavení při kontaktu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | Ano: 1.1.0 | ??? | Ano | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano | Ne | Ano |

##### G38.4 sonda mimo obrobek, zastavení při ztrátě kontaktu, chyba signálu při poruše

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano | Ne | Ne |

##### Sonda G38.5 je vzdálena od obrobku a zastaví se při ztrátě kontaktu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano | Ne | Ne |

#### G42: Přesun na bod mřížky

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano: 1.1.2 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |

G42provede rychlý posun v XY na některý z průsečíků v kalibrační mřížce lůžka. To je užitečné při kalibraci pro vyrovnání trysky nebo sondy.

Parametry

InnIndex mřížky X (nula). Pokud je vynechána, nejbližší zeměpisná šířka.

JnnIndex mřížky Y (nula). Pokud je vynechána, nejbližší zeměpisná délka.

PVlajka sondy. Přesune sondu do bodu mřížky (místo trysky).

Fnnn Posuv (mm / m)

Příklad

G42 I3 J4 P F3000; Posuňte sondu na souřadnici 3, 4

#### G60: uložení aktuální pozice do slotu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 1.21 a novější | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Ano |

Používání

G60 Snn

Parametry

Snn <nn> určuje paměťový slot # (0-based) pro uložení do (výchozí 0)

Implementace v RepRapFirmware:

- Sloty 0, 1 a 2 jsou dostupné z RepRapFirmware 1.21, také sloty 4 a 5 v RRF 2.02. Když je tisk pozastaven, souřadnice se automaticky uloží do slotu 1 a na začátku změny nástroje se souřadnice automaticky uloží do slotu 2. Použijte G0 nebo G1 s parametrem R0, R1 nebo R2 pro přesun aktuálního nástroje do uložené pozice.

#### G61: Použít / obnovit uložené souřadnice aktivního extruderu.

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Použijte G0 nebo G1 s parametrem R | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Ano |

Používání

G61 Xnnn Ynnn Znnn Ennn Fnnn Snn

Parametry

Xnnn Souřadnice X

Ynnn Souřadnice Y

Znnn Souřadnice Z

Ennn Souřadnice E

Fnnn F Nastavte posuv

Snn S určuje paměťový slot # (0)

#### G80: Zrušení cyklu obrábění (specifické pro CNC)

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano | Ne | Ne |

Zruší modální pohyb konzervovaného cyklu. G80 je součástí modální skupiny 1, takže programování jakéhokoliv jiného G kódu z modální skupiny 1 také zruší konzervovaný cyklus.

#### G90: Nastavení na absolutní umístění

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |

Příklad

G90

Všechny souřadnice jsou od počátku absolutní vzhledem k počátku stroje. (Toto je výchozí nastavení RepRap.)

#### G91: Nastavení na relativní umístění

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |

Příklad

G91     Všechny souřadnice jsou nyní vztaženy k poslední poloze. Poznámka: Nejnovější verze firmwaru RepRapFirmware používá M83pro nastavení extruderu relativní režim: extruze není nastavena na relativní podle ReprapFirmware on G91: pouze X, Y a Z jsou nastaveny na relativní. Naproti tomu Marlin (např.) Také nastavuje extruzi na relativní na G91příkaz, stejně jako nastavení X, Y a Z.

#### G92: Nastavte polohu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |

Parametry

Tento příkaz lze použít bez dalších parametrů.

Xnnn nová poloha osy X

Ynnn nová poloha osy Y

Znnn nová poloha osy Z

Ennn nové pozice extrudéru

Příklad

G92 X10 E90

Umožňuje programování absolutního nulového bodu resetováním aktuální polohy na zadané hodnoty. To by nastavilo souřadnici X stroje na 10 a souřadnici vysunutí na hodnotu 90. Nedojde k žádnému fyzickému pohybu.

A G92bez souřadnic vynuluje na některých firmware všechny osy na nulu. To neplatí pro RepRapFirmware.

##### G92.x: Reset ofsetů souřadného systému (specifický pro CNC)

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Ano | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano | Ne | Ne |

- G92.1- vynulujte posunutí osy na nulu a nastavte parametry 5211 - 5219 na nulu. (XYZABCUVW)

- G92.2 - resetovat posunutí osy na nulu.

#### G93: Režim posuvu (režim inverzní doby) (specifický pro CNC)

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano | Ne | Ne |

G93 je režim inverzní doby. V režimu inverzní doby posuvu, slovo F znamená, že tah by měl být dokončen (jeden děleno číslem F) minut. Například, pokud je číslo F 2,0, tah by měl být dokončen za půl minuty.

Je-li aktivní režim časově inverzní posuv, F slovo musí být na každém řádku, který má G1, G2nebo G3pohyb, a F slovo na řádku, který nemá G1, G2nebo G3je ignorovat. V režimu inverzní doby posuvu neovlivní G0(rychlý pohyb) pohyby.

#### G94: Režim posuvu (jednotky za minutu) (specifické pro CNC)

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano | Ne | Ne |

G94 je jednotka za minutový režim. V jednotkách za minutový režim krmení je slovo F interpretováno tak, že řízený bod by se měl pohybovat při určitém počtu palců za minutu, milimetrech za minutu nebo stupních za minutu, v závislosti na tom, jaké jednotky délky se používají a na které ose nebo osách se pohybují.

#### G425: Proveďte automatickou kalibraci pomocí kalibrační kostky

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | 2.0.x nebo novější 1 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ne |

To provádí automatickou kalibraci vůle, polohové chyby a posunutí trysky dotykem trysky na stranách elektricky vodivé krychle, podložky nebo šroubu.

Parametry

B Proveďte pouze kalibraci vůle.

Tnnn Proveďte kalibraci pouze nástrojové hlavy.

V Kostka sondy a poloha tisku, chyba, vůle a posunutí teploty.

Unnn Nejistota, jak daleko je start sondy od krychle (mm)

Příklady (Marlin)

G425; Proveďte úplnou kalibrační sekvenci

T1; Přepněte na druhou trysku

G425 V; Ověřte zobrazením zprávy pro T1

T0; Přepněte na druhou trysku

G425 V; Ověřte zobrazením zprávy pro T0

Poznámky

1 Implementováno v Lulzbot Marlin 2.0.x (devel pobočka), v současné době čeká na sloučení do Marlin 2.0.x

## M-příkazy

#### M0: Stop nebo bezpodmínečné zastavení

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | ??? | Ano | Ne | Ano |

Parametry

Tento příkaz lze použít bez dalších parametrů.

PnnnDoba čekání, v milisekundách 1

SnnnDoba čekání, v sekundách 2

Příklad

M0

Stroj RepRap dokončí všechny pohyby, které zůstanou v jeho vyrovnávací paměti, a poté se vypne. Všechny motory a ohřívače jsou vypnuty. Může být znovu spuštěn stisknutím tlačítka reset na hlavním mikrokontroléru, i když tento krok není povinný pro RepRapFirmware. Viz také M1, M112.
Firmware Marlin čeká, až uživatel stiskne tlačítko na LCD displeji, nebo určitý čas. "M0 P2000" čeká 2000 milisekund, "M0 S2" čeká 2 sekundy.
RepRapFirmware se spustí, pokud je tento soubor přítomen, pokud je tisk pozastaven a jsou-li osy homed. Jinak se spustí stop.g a pohony se uvedou do klidového režimu. Ohřívače jsou vypnuty, pokud není zadán parametr „H1“.

Poznámky

1 Není k dispozici v RepRapFirmware, ale jako pracovní prostředí G4lze spustit dříve M0.

2 K dispozici pouze na Marlin.

#### M1: Spánek nebo podmíněné zastavení

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | ??? | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | ??? | Ano | Ne | Ano |

Příklad

M1

Stroj RepRap dokončí všechny pohyby, které zůstanou v jeho vyrovnávací paměti, a poté se vypne. Všechny motory a ohřívače jsou vypnuty. To může ještě být posláno G a M kódy, první který to probudí to znovu. Viz také M0, M112.

Firmware Marlin dělá totéž jako M0.

Pokud je Marlin emulován v RepRapFirmware, to dělá totéž jako M25, pokud byl kód přečten ze sériového nebo Telnet spojení, jinak je makro soubor sleep.gspuštěn před vypnutím všech ohřívačů a jednotek.

#### M17: Zapíná / vypíná všechny krokové motory

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | (automatický) | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

Příklad

M17

#### M18: Zakázat všechny krokové motory

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ano: Použijte M2 | Ne | Ano: Zavolejte M84 | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | ??? | Ano | Ano: Zavolejte M84 |

Parametry

Tento příkaz lze použít bez dalších parametrů. 1

X Osa X

Y Osa Y

Z Osa Z

EPohon extrudéru 2

Příklad
M18 
M18 X E0
Zakáže krokové motory a umožní osám pohybovat se volně.
Na Marlin, M18je synonymem M84, tak to může být také použit ke konfiguraci nebo zakázat nečinnosti timeout.

Příklady
M18 S10; Idle steppery po 10 sekundách nečinnosti 
M18 S0; Zakázat časový limit nečinnosti

Poznámky

1 Některé implementace firmwaru nepodporují parametry, které mají být předány, ale alespoň Marlin a RepRapFirmware.

2 RepRapFirmware umožňuje selektivní deaktivaci krokových motorů. Například M18 X E0:2vypne motory X, extrudéru 0 a extrudéru 2.

#### M20: Zobrazí kartu SD

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Parametry

Tento příkaz lze použít bez dalších parametrů.

SnnnVýstupní styl 1

PnnnAdresář do seznamu 2

Příklady
M20 
M20 S2 P / gcodes / subdir
Tento kód obsahuje seznam všech souborů v kořenové složce nebo adresáři G-kódu SD karty do sériového portu. Jedno jméno na řádek, například:
ok 
SQUARE.G
SQCOM.G 
ZCARRI ~ 2.GCO 
CARRIA ~ 1.GCO

Na Marlin je obvykle odezva seznamu souborů zapouzdřena. Standardní konfigurace RepRapFirmware napodobují tento styl v režimu emulace:

Začátek seznamu souborů:

SQUARE.G

ZCARRI ~ 2.GCO

Konec seznamu souborů v

pořádku

Pokud RepRapFirmware emuluje žádnou kompatibilitu firmwaru, typická odpověď vypadá takto:

Soubory GCode:

"Traffic cone.g", "frog.gcode", "calibration piece.g"

Všimněte si, že některé firmwarové seznamy pojmenovávají ve velkých písmenech, ale při odeslání na M23příkaz (níže) musí být v malém písmenu. Teacup a RepRapFirmware nemají takové problémy a přijímají obojí. RepRapFirmware vždy vrátí dlouhé názvy souborů v případě, ve kterém jsou uloženy.

Poznámky

1 Pokud je parametr S2 použit na RepRapFirmware, pak je seznam souborů vrácen ve formátu JSON jako jedno pole nazvané "files" s každým názvem, který odpovídá podadresáři, kterému předchází hvězdička, a adresář je vrácen do proměnné "dir" .

Příklad

M20 S2 P / gcodes

{"dir": "/ gcodes", "files": ["4-kus-1-2-3-4.gcode", "Hinged_Box.gcode", "Hollow_Dodecahedron_190.gcode", " * Kalibrační kusy "]}

2 Tento parametr je podporován pouze programem RepRapFirmware a výchozím nastavením je adresář 0: / gcodes, což je adresář, do kterého se normálně ukládají soubory s potiskem gcode.

#### M21: Inicializace karty SD

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Parametry

Pnnn Číslo karty SD (pouze RepRapFirmware, výchozí 0)

Příklady

M21

M21 P1

Zadaná SD karta je inicializována. Pokud je karta SD vložena, když je stroj zapnutý, dojde k tomu ve výchozím nastavení. Karta SD musí být inicializována, aby ostatní funkce SD mohly fungovat.

#### M22: Uvolněte SD kartu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Parametry

Pnnn Číslo karty SD (pouze RepRapFirmware, výchozí 0)

Příklady

M22

M22 P1

Zadaná SD karta je uvolněna, takže další (neúmyslné) pokusy o její přečtení jsou neúspěšné. Užitečné, ale nikoli povinné před fyzickým vyjmutím karty.

#### M23: Vyberte soubor SD

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Příklad

M23 filename.gco

Soubor specifikovaný jako filename.gco (je podporována 8.3 konvence pojmenování) je vybrán připraven k tisku. RepRapFirmware podporuje dlouhé názvy souborů i formát 8.3.

#### M24: Spuštění / obnovení tisku SD

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

Příklad
M24
Stroj vytiskne ze souboru vybraného M23příkazem. Pokud byl tisk dříve pozastaven M25, tisk se obnoví od tohoto místa. Chcete-li restartovat soubor od začátku, použijte jej M23k jeho resetování M24.
Když tento příkaz slouží k obnovení tisku, který byl pozastaven, RepRapFirmware spustí soubor makra resume.gpřed obnovením tisku.

#### M25: Pozastavení tisku SD

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

Příklad
M25
Stroj pozastaví tisk na aktuální pozici v souboru. Pro obnovení tisku použijte M24 . Nepoužívejte tento kód k pozastavení tisku v souboru G-kódu, místo toho použijte M226 .

Před pozastavením, RepRapFirmware spustí makro soubor pause.g. To umožňuje, aby se hlava posunula od tisku, aby se vlákno mohlo zasunout, atd.
RepRapFirmware 1.20 a později také uloží aktuální stav tisku do souboru /sys/resurrect.g. To znamená, že pokud je tiskárna po pozastavení vypnuta, může být tisk obnoven.

#### M26: Nastavte pozici SD

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | přeruší | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Parametry

Snnn Umístění souboru od začátku souboru v bytech

Pnnn (Nepovinné, pouze RepRapFirmware) Podíl prvního přesunu, který má být přeskočen, výchozí hodnota 0.0, musí být menší než 1,0

Příklad

M26 S49315

Nastavte posun souboru v bajtech od začátku souboru SD karty vybraného M23. Posun musí odpovídat začátku příkazu GCode.

#### M27: Hlášení stavu tisku SD

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Parametry

C Oznámení názvu a dlouhého jména otevřeného souboru (Marlin 1.1.9 a vyšší)

Sn Nastavení intervalu automatického hlášení (Marlin 1.1.9 a vyšší)

Příklad
M27
Hlášení stavu SD tisku.
Marlin a RepRapFirmware hlásí počet bytů zpracovaných v tomto formátu, které mohou být zpracovány pomocí Pronterface:
Bajt pro tisk SD 2134/235422

Pokud není vytištěn žádný soubor, je nahlášena pouze tato zpráva:
Není SD tisk.

V Marlin 1.1.9 a vyšší je M27 Cuveden název a dlouhý název souboru s otevřeným souborem DOS 8.3, pokud existuje.

Příklad
M27 C
Aktuální soubor: filena ~ 1.gco Filenagotcha.gcode
V programu Marlin 1.1.9 a vyšší M27 Snnastavuje interval automatického hlášení. To vyžaduje AUTO_REPORT_SD_STATUSaktivaci možnosti konfigurace. Marlin hlásí tuto schopnost, M115jako Cap: AUTO_REPORT_SD_STATUS 1když je tato možnost k dispozici.

Příklad
M27 S2; Stav karty SD oznamujte každé 2 sekundy

#### M28: Začněte psát na SD kartu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Příklad

M28 filename.gco
Soubor specifikovaný názvem filename.gco je vytvořen (nebo přepsán, pokud existuje) na SD kartě a všechny následující příkazy odeslané do počítače jsou zapsány do tohoto souboru.

#### M29: Přestat psát na kartu SD

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Příklad
M29 název_souboru.gco
Soubor otevřený M28příkazem je uzavřen a všechny následující příkazy odeslané do stroje jsou provedeny jako obvykle.

#### M30: Odstranění souboru na SD kartě

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | Ano | Ne | Ano |

Příklad

> M30 filename.gco

> filename.gco je smazán.

##### M30 v grbl

Výměna paletových přepravek M30 a ukončení programu. Spuštění cyklu spustí program na začátku souboru.

#### M31: Doba výstupu od poslední M109 nebo SD karty začíná sériově

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Příklad
M31
Odpověď vypadá takto:
 echo: 54 min, 38 sec

#### M32: Vyberte soubor a spusťte tisk SD

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Příklad	
M32 filename.gco
Lze jej použít při tisku z karty SD a provádí se stejně jako M23a M24.
tba k dispozici v marlin (14.6.2014)

#### M33: Získejte dlouhý název souboru nebo složky SD karty

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Není požadováno | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ne |

Získejte dlouhý název souboru nebo složky na SD kartě z cesty. Představen v Marlin firmware 1.1.0 Září 2015.

#### M33: Zastavit a zavřít soubor a uložit restart.gcode

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Ne: Použijte M25 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Ano |

Zastavte tisk z SD a uložte všechny pozice v restart.gcode pro restartování tisku v budoucnu

#### M34: Nastavení možností třídění souborů SD

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Povolte a zakažte třídění souborů SD karet a / nebo nastavte pořadí řazení složek. Navrhl firmware Marlin, květen 2015.

#### M35: Upload firmwaru NEXTION z SD

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Ano |

#### M42: Přepínač I / O

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | ??? | Ne | Ano |

Parametry

Pnnn Číslo PIN

Snnn Hodnota pinů

Příklad

M42 P7 S255
M42 přepne univerzální I / O pin. Použijte M42 Px Sypro nastavení pin x na hodnotu y, když vynecháte Px, bude použit LEDPIN.
V Teacupu se s přístroji pro obecné použití pracuje jako s topením, viz M104 .
V RepRapFirmware může být pole S v rozsahu 0..1 nebo 0..255. Odkaz na pin je interní firmware odkaz s názvem "digitální pin", viz Duet pinout . Mapuje na různých pinech konektoru v závislosti na hardwaru. Na hardwaru Duet 0.6 a 0.8.5 s firmwarem pre-1.16 jsou podporovaná čísla pinů a jejich názvy na rozšiřujícím konektoru:

| Hodnota Duet M42 P pro mapování rozšiřujícího portu |  |  |
| --- | --- | --- |
| P | název | Pin rozšiřujícího portu |
| 16 | TXD1 | 11 |
| 17 | RXD1 | 12 |
| 18 | TXD0 | 13 |
| 19 | RXD0 | 14 |
| 20 | TWD1 | 35 |
| 21 | TWCK1 | 36 |
| 23 | PA14 | 10 |
| 36 | PC4 | 18 |
| 52 | AD14 | 41 |
| 67 | PB16 | 32 |

Ve firmwaru 1.16 se číslování pinů změnilo.

| Duet 0,6 a 0,8,5 v1.16 + M42 P hodnota pro mapování rozšiřujícího portu Pin |  |  |
| --- | --- | --- |
| P | název | Pin rozšiřujícího portu |
| 60 | PA10 / RXD0 | 14 |
| 61 | PA11 / TXD0 | 13 |
| 62 | PA12 / RXD1 | 12 |
| 63 | PA13 / TXD1 | 11 |
| 64 | PA14 / RTS1 | 10 |
| 65 | PB12 / TWD1 | 35 |
| 66 | PB13 / TWCK1 | 36 |
| 67 | PB16 / DAC1 * | 32 |
| 68 | PB21 / AD14 | 41 |
| 69 | PC4 | 18 |

- Používá se také jako CS signál na vnější zdířce SD karty

| Duet WiFi v1.16 + M42 P hodnota pro rozšíření mapování portů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P | Název signálu | Popis rozšiřujícího konektoru | Rozšiřující kolík |
| 60 | CS5 | CS5 | 50 |
| 61 | CS6 | E3_STOP | 9 |
| 62 | CS7 | E4_STOP | 14 |
| 63 | CS8 | E5_STOP | 19 |

Všechny definice pinů naleznete v části Používání servů a řízení nepoužívaných I / O pinů .

Příklad před 1.16:
M42 P20 S1, pin 35 konektoru nastavte na vysokou.

Na hardwaru RADDS se systémem RepRapFirmware-dc42 jsou podporovaná čísla pinů Arduino Due a jejich jména:

5 TIOA6, 6 PWML7, 39 PWMH2, 58 AD3, 59 AD2, 66 DAC0, 67 DAC1, 68 CANRX0, 69 CANTX0, 70 SDA1, 71 SCL1, 72 RX LED, 73 TX LED.

Viz také M583.

#### M43: Sestava pinů a ladění

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Používání

M43 En Pnnn Wn In

Parametry

En Povolit / zakázat monitorování koncového bodu na pozadí

PnnnPin pro čtení nebo sledování. Pokud vynecháte, přečtěte / sledujte všechny piny

Wn bool watch piny -reporting changes- do reset, klikněte, nebo M108

In bool Příznak pro ignorování ochrany pinů

Poznámka

Musíte mít PINS_DEBUGGINGve svém Configuration_adv.hsouboru odkomentovaný M43 pro práci.

#### M44: Ladění kódů - dostupné kódy hlášení

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Ano |

Parametry

In Seznam kódů G

Jn Seznam M-kódů

#### M48: Opakované měření čidla Z-osy

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Parametry

Pnnn počet bodů

Xnnn poloha na ose X.

Ynnn poloha na ose Y

Vnnn výřečnost

E zapojit

Lnnn nohy cestování

S schizoidní

Stejně jako u G29příznaku E způsobí, že se sonda po každé sondě usadí.
Výsledkem příznaku S bude náhodná velikost, 5 špičatá hvězda, která bude sledována (osa X a Y) mezi každým vzorkem. Obvykle uživatel získá horší počet opakovatelných čísel se specifikovaným S, protože pohyby osy X a Y přidají k chybám polohování stroje.

#### M49: Zapnout nebo vypnout příznak ladění G26 pro podrobný výstup

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Ano |

#### M73: Nastavte procento sestavení

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | ??? | Ne | Ano |

Příklad 
M73 P50 
Dejte instrukci stroji, že stavba postupovala na zadané procento. Očekává se, že stroj toto zobrazí na své desce rozhraní. Pokud je procento přesně 0, odešle se oznámení o spuštění sestavení. Pokud je procento přesně 100, odešle se oznámení o vytvoření konce.

#### M75: Spuštění časovače tiskové úlohy

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Ano |

#### M76: Pozastavení časovače tiskové úlohy

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Ano |

#### M77: Zastavení časovače tiskové úlohy

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Ano |

#### M78: Zobrazí statistické informace o tiskových úlohách

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Ano |

#### M80: Zapnutí ATX

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | automatický | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Příklady

M80; Zapněte napájení

M80 S; Stav napájení napájení (Marlin 1.1.1)
Zapne napájení ATX z pohotovostního režimu do plně provozního režimu. No-op na elektronice bez pohotovostního režimu.

Poznámky

- Marlin vyžaduje, aby byla POWER_SUPPLYkonfigurační volba nastavena na nenulovou hodnotu, která bude povolena M80.

- Některé firmware (např. Teacup ) automaticky zapínají a vypínají napájení, takže je to zbytečné. Viz také zapojení RAMPS pro zapnutí / vypnutí ATX .

#### M81: Vypnutí ATX

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | automatický | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

Parametry

P ukončete démona (Redeem pouze)

R restartujte démona (Redeem pouze)

Sn n = 0 se okamžitě vypne (výchozí), n = 1 se vypne, když jsou všechny termostatické ventilátory vypnuty (pouze RepRapFirmware 1.20 a novější)

Příklady

M81; okamžitě vypněte napájení

M81 S1; vypnout, když vše vychladne (RepRapFirmware)

Vypne napájení ATX. Protějšek k M80.

#### M82: Nastavte extruder do absolutního režimu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Příklad

M82

Umožňuje extruder interpretovat extruzi jako absolutní polohy.

Toto je výchozí hodnota Repetiere.

#### M83: Nastavte extruder do relativního režimu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Příklad

M83

Vytváří extruder hodnoty extruze jako relativní polohy.

#### M84: Zastavte nečinnost

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

Parametry

Tento příkaz lze použít bez dalších parametrů.

InnnReset příznaků 1

Příklad

M84

Zastavte držák volnoběhu na všech osách a extrudéru. V některých případech způsobí nečinnost způsobující nepříjemné zvuky, které lze zastavit vypnutím držáku. Uvědomte si, že deaktivací nečinnosti během tisku získáte problémy s kvalitou. Toto je doporučeno pouze mezi nebo po tisku.

Na Marlin, Repetier a RepRapFirmware M84lze také použít ke konfiguraci nebo deaktivaci nečinnosti. Například, "M84 S10" bude nečinnost krokových motorů po 10 sekundách nečinnosti. "M84 S0" zakáže časový limit nečinnosti; steppery zůstanou zapnuty bez ohledu na aktivitu.

Poznámky

1 RepRapFirmware-dc42 a další firmware nemusí tento parametr podporovat.

#### M85: Nastavení časovače vypnutí neaktivity

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Příklad

M85 S30

Nastavte časovač nečinnosti s parametrem S <sekundy>. "M85 S0" vypne dobu nečinnosti (výchozí)

#### M92: Nastavení osy_steps_per_unit

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

Parametry

Xnnn Kroky na jednotku pro jednotku X

Ynnn Kroky na jednotku pro jednotku Y

Znnn Kroky na jednotku jednotky Z

Ennn Kroky na jednotku pro jednotku (jednotky) extruderu

SnnnDefinuje, ve kterém mikroprocesu jsou uvedeny výše uvedené kroky na jednotku. Pokud je vynechán, použije se mikroprocesor aktuálně nastavený M350. 1

Příklady

M92 X87,489 Y87,489 Z87,489

M92 E420: 420

Umožňuje programování kroků na jednotku (obvykle mm) pro motorové pohony. Tyto hodnoty se resetují na výchozí hodnoty firmwaru při zapnutí, pokud nejsou uloženy do paměti EEPROM (pokud jsou k dispozici).M500 v Marlin) nebo v konfiguračním souboru (config.g v RepRapFirmware). Velmi užitečné pro kalibraci.RepRapFirmware hlásí aktuální kroky / mm, pokud odesíláte M92bez jakýchkoli parametrů.

Poznámky

1 K dispozici pouze v RepRapFirmware> = 2.03

#### M104: Nastavení teploty extruderu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ??? | Ano | Ano |

Parametry

Snnn Cílová teplota

Příklad

M104 S190

Nastavte teplotu aktuálního extruderu na 190 ° C a ihned navraťte řízení do hostitele ( tj. Před dosažením této teploty extrudérem). Duet-dc42 a další firmware také podporuje volitelný Tparametr (generovaný pomocí slic3r) pro určení, na který nástroj se příkaz vztahuje. Viz také M109.

Toto je zastaralé, protože teploty by měly být nastaveny pomocí tlačítek G10aT příkazů (qv).

Odpis je předmětem diskuse . - Traumflug 11:33, 19. července 2012 (UTC)

#### M105: Získání teploty extruderu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | ??? | Ano | Ano |

Parametry

Tento příkaz lze použít bez dalších parametrů.

RnnnČíslo sekvence odezvy 1

SnnnTyp odpovědi 1

Příklady

M105

M105 S2

Vyžádejte si teplotu aktuálního extrudéru a základnu ve stupních Celsia. Teploty jsou vráceny do hostitelského počítače. Například řádek odeslaný hostiteli v reakci na tento příkaz vypadá takto:

ok T: 201 B: 117

Rozšíření / zobecnění M105je třeba zvážit pomocí parametru S1, jak je uvedeno v Pronterface I / O Monitor

V Repetier a MK4duo můžete přidat X0 (X1 MK4duo), abyste získali také surové hodnoty:

M105 X0

==> 11: 05: 48,910: T: 23,61 / 0 @ 0: 0 T0: 23,61 / 0 @ 0: 0 RAW0: 3922 T1: 23,89 / 0 @ 1: 0 RAW1: 3920

Nedávné verze RepRapFirmware také hlásí aktuální a cílové teploty všech aktivních ohřívačů.

Poznámky

1 Tyto parametry jsou podporovány pouze programem RepRapFirmware, který vrací parametr ve formátu JSON, pokud je zadán parametr S2 nebo S3. Dále může být poskytnut parametr Rnn, kde nn je pořadové číslo poslední odpovědi G-kódu, kterou klient již obdržel. M105 S2je ekvivalentní M408 S0a M105 S3je ekvivalentní M408 S2.použití těchto forem M105je zastaralé, použijte M408místo toho.

#### M106: Zapnutí ventilátoru

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ??? | ??? | Ano | Ano |

Parametry

PnnnČíslo ventilátoru (volitelné, výchozí hodnoty 0) 2

Snnn Rychlost ventilátoru (0 až 255; RepRapFirmware také přijímá 0.0 až 1.0))

Extra parametry

InnnInvertovat signál nebo vypnout ventilátor 1 3

FnnnNastavte frekvenci ventilátoru PWM v Hz 1 3

LnnnNastavte minimální otáčky ventilátoru (0 až 255 nebo 0,0 až 1,0) 1 3

XnnnNastavte maximální otáčky ventilátoru (0 až 255 nebo 0,0 až 1,0) 1 3

BnnnBlip time - ventilátor bude spuštěn na plný PWM po tento počet sekund při startu od zastavení 1

Hnn:nn:nn...V termostatickém režimu vyberte sledovaná topná tělesa 1 3

RnnnObnovte rychlost ventilátoru na hodnotu, která byla při pozastavení tisku 1

Tnnn Nastavení teploty termostatického režimu

CnnnNastavení vlastního jména (pouze RRF> 2.01) 1

Příklad

M106 S127

Příklady (RepRapFirmware)

M106 P1 I1 S87

M106 P1 T45 H1: 2

M106 P2 B0.1 L0.05
První příklad zapne výchozí chladicí ventilátor na poloviční rychlost. Druhý invertuje signál chladicího ventilátoru druhého ventilátoru a nastaví jeho hodnotu na 1/3 svého maxima. Třetí nastaví druhý ventilátor na termostatický ventilátor pro ohřívače 1 a 2 (např. Ohřívače extruderů ve stroji s dvěma tryskami) tak, aby ventilátor byl zapnut, když je jeden horký konec na nebo nad 45C.

Povinný parametr 'S' deklaruje hodnotu PWM (0-255). M106 S0vypne ventilátor. V některých realizacích, jako RepRapFirmware hodnota PWM může být alternativně specifikována jako skutečný frakce: M106 S0.7.

Poznámky

1 Tyto parametry jsou dostupné pouze v RepRapFirmware.

2 Marlin 1.0 až 1.1.6 podporuje pouze jeden ventilátor. Marlin 1.1.7 a vyšší podporuje až 3 ventilátory.

3 Tyto parametry jsou dostupné pouze v MK4duo.

#### M107: Vypnutí ventilátoru

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ??? | ??? | Ano | Ano |

Zastaralé ve firmware Teacup a v RepRapFirmware. M106 S0Místo toho použijte .

#### M108: Zrušení vytápění (Marlin)

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | ??? | ??? | Ne | Ano |

Vypadne z smyčky M109nebo M190čekající na teplotu a pokračuje v tiskové úloze. Použijte tento příkaz s opatrností! Pokud je aktivována ochrana proti protlačení za studena (viz M302) a teplota je příliš nízká, spustí se "tisk" bez protlačování. Pokud je zabráněno protlačování za studena a příliš nízká teplota na konci, může dojít k zaseknutí extrudéru.

Tento příkaz byl představen v Marlin 1.1.0. Stejně jako u jiných nouzových příkazů [např. M112] To vyžaduje, aby hostitel ponechal místo v příkazovém bufferu, nebo příkaz nebude proveden až později.

#### M109: Nastavte teplotu extruderu a počkejte

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | nepotřebný | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | ??? | Ano | Ano |

Parametry

Snnn minimální cílovou teplotu, vyčkává až do zahřátí

Rnnn maximální cílová teplota, čeká na chlazení (Sprinter)

Rnnn přesná cílová teplota, čeká na vytápění a chlazení (Marlin)

Příklad

M109 S215

M109 v Teacup

Nepotřebný. Chcete-li napodobit chování Marlin, použijte M104 následovaný M116 .

##### M109 v Marlin, MK4duo, Sprinter (port ATmega), RepRapFirmware

Nastavte teplotu vytápění extrudéru ve stupních Celsia a počkejte na dosažení této teploty.

Příklad

M109 S185

RepRapFirmware také podporuje volitelný Tparametr (generovaný pomocí slic3r) pro určení, který nástroj příkaz odkazuje (viz níže).

#### M110: Nastavení aktuálního čísla řádku

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | nepotřebný | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

Parametry

Nnnn Číslo řádku

Příklad

M110 N123

Tento příklad nastaví číslo aktuálního řádku na 123. Očekávaný další řádek po tomto příkazu bude 124.

#### M111: Nastavení úrovně ladění

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ladit | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

Parametry

PnnnModul ladění 1

Snnn Zapnutí / vypnutí ladění

Příklady

M111 S6

M111 P1 S1

Povolit nebo zakázat funkce ladění ve firmwaru. Implementace se může lišit v závislosti na firmwaru.

Poznámky

1 Tento parametr je dostupný pouze v RepRapFirmware.

#### M112: Nouzové zastavení

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

Příklad

M112

Všechny probíhající pohyby jsou okamžitě ukončeny a pak se RepRap vypne. Všechny motory a ohřívače jsou vypnuty. Opětovné spuštění lze opětovným stisknutím tlačítka reset na hlavním mikrokontroléru. Viz také M0a M1.

#### M114: Získání aktuální pozice

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | ??? | Ano | Ano |

Příklad

M114

To způsobí, že počítač RepRap hlásí své aktuální souřadnice X, Y, Z a E hostiteli.

Stroj například vrátí řetězec, například:

ok C: X: 0,00 Y: 0,00 Z: 0,00 E: 0,00

V Marlin první 3 čísla je pozice pro plánovače. Další pozice jsou pozice z krokové funkce. To pomáhá při ladění předchozích chyb krokové funkce.

X: 0.00 Y: 0.00 RZ: 0.00 LZ: 0.00 Počet X: 0.00 Y: 0.00 RZ: 41.02 LZ: 41.02

#### M115: Získání verze firmwaru a možností

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | ??? | Ano | Ano |

Parametry

Tento příkaz lze použít bez dalších parametrů.

PnnnTyp elektroniky 1

Příklady

M115

M115 P2

Požadavek na verzi firmwaru a možnosti aktuálního mikrokontroléru Podrobnosti jsou vráceny do hostitelského počítače jako páry klíč: hodnota oddělená mezerami a zakončeny řádkem.

ukázková data z firmwaru:

ok PROTOCOL_VERSION: 0.1 FIRMWARE_NAME: FiveD FIRMWARE_URL: http% 3A // reprap.org MACHINE_TYPE: Mendel EXTRUDER_COUNT: 1

Tento M115kód je implementován nekonzistentně a neměl by se spoléhat na existenci nebo výstup ve všech případech. Počáteční implementace byla zavázána k svn pro firmware FiveD Reprap 11. října 2010. V současné době (říjen 2010) je diskutována práce na formálnější definici verzí protokolu. Viz M115_Keywords pro jednu sadu klíčových slov a jejich význam. Více M408informací o možnostech stroje podporovaných programem RepRapFirmware naleznete v příkazu.

Poznámky

1 Tento parametr je podporován pouze v RepRapFirmware a může být použit sdělit firmware o hardwaru, na kterém je spuštěn. Pokud je Pparametr přítomen, pak argument celé číslo určuje používaný hardware. V současné době jsou podporovány následující:

M115 P0 Automatický výběr typu desky, pokud je podporován, nebo výchozí, pokud ne

M115 P1 Duet 0,6

M115 P2 Duet 0,7

M115 P3 Duet 0,85

#### M116: Počkejte

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | ??? | Ano | Ano |

Parametry

Tento příkaz lze použít bez dalších parametrů. 1

Pnnn Číslo nástroje

Hnnn Číslo topení

Cnnn Číslo komory

Příklady

M116

M116 P1

Pokud nejsou zadány žádné parametry, vyčkejte, až se všechny teploty a další pomalu se měnící proměnné dostanou na jejich nastavené hodnoty. Viz také M109.

Poznámky

1 Většina implementací nepodporuje žádné parametry, ale RepRapFirmware verze 1.04 a novější podporuje volitelný parametr 'P', který se používá k zadání čísla nástroje. Pokud je tento parametr přítomen, systém čeká pouze na teploty spojené s tímto nástrojem, aby dosáhly svých nastavených hodnot. To je užitečné při výměně nástrojů, aby se počkal, až se nový nástroj zahřeje, aniž by nutně čekal na úplné vychladnutí starého nástroje.

Nedávné verze RepRapFirmware také umožňují specifikovat seznam ohřívačů pomocí parametru 'H', a pokud je přítomen parametr 'C', znamená to, že je třeba čekat na ohřev komory.

#### M117: Získání nulové pozice

#### M117: Zobrazení zprávy

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | ??? | Ano | Ano |

Příklad

M117 Ahoj Svět

To způsobí, že daná zpráva bude zobrazena ve stavovém řádku na připojeném LCD. Výše uvedený příkaz zobrazí Hello World. Pokud je použit RepRapFirmware a není připojen žádný LCD displej, bude tato zpráva uvedena na webovém rozhraní.

#### M118: Echo zpráva na hostiteli

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano: 1.1.4 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Tento kód použijte k vytištění viditelné zprávy do hostitelské konzoly, před kterým bude zobrazeno „echo:“.

Příklad

M118 Změna barvy na modrou

#### M118: Vyjednejte funkce

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ne |

Příklad

M118 P42

Tento M-kód je určen pro budoucí nátisk. V tuto chvíli to nepodporuje žádný firmware ani hostware. Používá se ve spojení s M115klíčovým slovem FEATURES.

Další informace naleznete v tématu Protocol_Feature_Negotiation .

#### M119: Získání stavu ukončení

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

Příklad

M119

Vrací aktuální stav konfigurovaných koncových obvodů X, Y, Z. Zohledňuje všechna nastavení „obráceného koncového dorazu“, takže lze potvrdit, že stroj správně interpretuje koncové obvody.

V uplatnění M119lze také použít k převrácení koncových zastávek.

Příklad

M119 X1 1

Tím se převrátí koncový doraz X1 (přepínač převrácených prostředků je připojen v normálně otevřeném stavu (NO))

#### M120: Povolení detekce koncového bodu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

#### M121: Zakázat detekci koncového bodu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

#### M126: Otevřete ventil

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | ??? | Ne | Ano |

Příklad

M126 P500

Otevřete ventil extrudéru (pokud má jeden) a počkejte 500 milisekund, aby tak učinil.

#### M127: Zavřete ventil

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | ??? | Ne | Ano |

Příklad

M127 P400

Zavřete ventil extruderu (pokud má jeden) a vyčkejte 400 milisekund, aby tak učinil.

#### M128: Tlak extrudéru PWM

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Příklad

M128 S255

Hodnota PWM pro řízení vnitřního tlaku extruderu. S255je plný tlak.

#### M129: Tlak extruderu vypnut

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Příklad

M129 P100

Kromě nastavení tlaku extruderu na 0 můžete tlak zcela vypnout. P400 tak bude čekat 100ms.

#### M141: Nastavení teploty komory (rychle)

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | používá M104 | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Parametry

PnnnIndex komory 1

HnnnOhřívač číslo 1

Snnn Aktivní / Cílová teplota

RnnnPohotovostní teplota 1

Příklady

M141 S30

M141 H0

Teplota komory se nastaví na 30 ° C a ihned se vrátí zpět do hostitele ( tj. Před dosažením teploty v komoře).

Poznámky

1 Tyto parametry jsou podporovány pouze v RepRapFirmware a fungují stejně jako v M140.

#### M150: Nastavení barvy zobrazení

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Viz. níže | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Parametry

Rnnn Červené

Unnn zelená

Bnnn modrý

Snnn počet diod v pásku pro nastavení, výchozí 1 (pouze RepRapFirmware)

Příklad

M150 R255 U128 B192

Nastavte barvu BlinkM přes I2C. Rozsah hodnot: 0-255

RepRapFirmware používá tento příkaz ke kontrole LED pásků DotStar, na řadičích, které poskytují konektor pro tento účel.

Marlin také používá parametry P a W v některých konfiguracích.

#### M155: Automaticky odesílat teploty

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano: 1.1.0 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Parametry

Snnn povolit teploty odesílání = 1, vypnout = 0

Příklad

M155 S1

Hostitelé obvykle monitorují teploty tiskárny odesláním M105každých x sekund. To nejenže zvyšuje provoz, ale také funguje pouze tehdy, když tiskárna není blokována čekacími příkazy. Frekvence tedy závisí na frekvenci, kterou můžete posílat nové příkazy a vytvářet další provoz. Jako řešení lze říci, že firmware automaticky odesílá teploty každou sekundu. Tato funkce je ve výchozím nastavení zakázána pro nejlepší kompatibilitu se stávajícími hostiteli. Chcete-li zjistit dostupnost této funkce, M115přidá se další řádek:

Cap: AUTOREPORT_TEMP: 1

tak hostitelé vědí o přítomnosti funkce.

#### M163: Nastavte hmotnost smíšeného materiálu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano: RC7 | Ano: 0,92 | Ne | Použijte M567 | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Parametry

Snnn číslo extrudéru

Pnnn hmotnost

Nastavte hmotnost tohoto pohonu míchacího extruderu.

Další informace naleznete v části Opakované míchání barev .

#### M164: Uložení závaží

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano: RC7 | Ano: 0,92 | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Parametry

Snnn virtuální číslo extruderu

Pnnn uložit do eeprom (P0 = ne, P1 = ano)

Váhy se ukládají jako virtuální extruder S.

#### M165: Nastaví více hmotností mixu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano: RC7 | Ne: | Ne | použít M567 | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Parametry A B C D H I

A[factor] Faktor míchání pro krokové zařízení extrudéru 1

B[factor] Faktor míchání pro krokové zařízení extrudéru 2

C[factor] Faktor smíchání pro krokovací zařízení extrudéru 3

D[factor] Faktor smíchání pro krokový extrudér 4

H[factor] Faktor míchání pro krokové zařízení extrudéru 5

I[factor] Faktor míchání pro krokový extrudér 6

- Nastavte více směšovacích faktorů pro míchací extrudér.

- Vynechané faktory budou nastaveny na 0.

- Všechny faktory dohromady musí činit až 1,0.

#### M170: Nastavení hodnot hodin

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano: Pouze vlastní jednotka | Ne: | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ne |

Parametry A B C

A[factor] Hodnota pro clockA

B[factor] Hodnota pro hodinyB

C[factor] Hodnota pro clockC

- Nastavte více časových faktorů pro opakované cyklické procesy.

- Všechny faktory původně nastaveny na 0.

#### M190: Počkejte, až teplota lůžka dosáhne cílové teploty

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne: Viz M116 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

Parametry

Snnn minimální cílovou teplotu, vyčkává až do zahřátí

Rnnn přesná cílová teplota, čeká na vytápění a chlazení (Marlin)

Příklad

M190 S60

To bude čekat, dokud teplota lůžka nedosáhne 60 stupňů, vytiskne se teplota horkého konce a lůžka každou sekundu.

#### M191: Počkejte, až teplota v komoře dosáhne cílové teploty

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano: 1.17 a novější | Ano | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Příklad

M191 P60

Nastavte teplotu komory na 60 ° C a počkejte na dosažení teploty.

V MK4duo:

Parametry

Snnn minimální cílovou teplotu, vyčkává až do zahřátí

Rnnn přesná cílová teplota, čeká na vytápění a chlazení (Marlin)

Příklad

M191 S60

#### M200: Nastavte průměr vlákna

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano: 1,19 a vyšší | Ano | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Další firmware:

Bez parametrů načte výchozí mřížku a se zadanou příponou se pokusí načíst zadanou mřížku. Pokud není k dispozici, nebude aktuální mřížka upravena. Pokud byl Z uložen se souborem mřížky, načte uložený Z mřížkou.

M200 Dm.mmmnastaví průměr vlákna na mmmmm milimetrů. Používá se s „volumetrickou kalibrací“ a G-kódem generovaným pro ideální vlákno o průměru 1,128 mm, které má objem 1 mm ^ 3 na milimetr. Záměrem je být schopen generovat g-kód nezávislý na vlákně. (Viz Triffid_Hunter's_Calibration_Guide # Volitelné: _Switch_to_volumetric_E_units ahttp://wooden-mendel.blogspot.com/2011/09/volumetric-stage-two.html pro více informací.)

M200 D0nebo M200 D1.128 ; reset E multiplikátoru na 1, protože sqrt (1 / pi) * 2 = 1,128

Viz také Gcode # M119: _Get_Endstop_Status

Co dělá firmware s průměrem vlákna? Má to vliv na to, jak mocný příkaz E pohybuje motorem extruderu? - Traumflug 11:34, 14 Říjen 2012 (UTC) Ano, Marlin to používá k nastavení „volumetric_multiplier“, podle kterého jsou kroky E-pohybu v měřítku v plánovači. DaveX ( talk ) 16:44, 12 duben 2014 (PDT) Smoothie realizuje to samé jako Marlin - Arthurwolf ( mluvit ) 05:23, 10. listopadu 2014 (PST)

#### M201: Nastavení maximálního zrychlení tisku

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

Parametry

Xnnn Zrychlení pro osu X.

Ynnn Zrychlení pro osu Y

Znnn Zrychlení pro osu Z

Ennn Zrychlení pro pohony extruderu

Příklad

M201 X1000 Y1000 Z100 E2000

Nastaví zrychlení, které mohou osy provádět v jednotkách / sekundách ^ 2 pro pohyby tisku. Pro konzistenci se zbytkem pohybu G kódu by to mělo být v jednotkách / (minuta ^ 2), ale to dává opravdu hloupá čísla a člověk se může ztratit ve všech nulách. Takže k tomu používáme sekundy.

RepRapFirmware očekává, že tyto hodnoty budou v mm / s².

#### M202: Nastavení maximálního zrychlení pojezdu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | ??? | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Nastavte maximální zrychlení pojezdu v jednotkách / s ^ 2 pro pohyby pojezdu ( M202 X1000 Y1000). Nepoužívaný v Marlin!

#### M203: Nastavení maximální rychlosti posuvu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | ??? | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Parametry

Xnnn Maximální posuv pro osu X

Ynnn Maximální posuv pro osu Y

Znnn Maximální posuv pro osu Z

Ennn Maximální posuv pro pohony extrudéru

Příklad

M203 X6000 Y6000 Z300 E10000

Nastavuje maximální posuv, který může váš stroj provádět v mm / min (Marlin používá mm / s).

##### M203 Repetier

Nastavte monitor teploty na Sx.

#### M204: Nastavení výchozí akcelerace

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano: 1.18 a novější | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Další firmware:

S normální pohyby Vlákno T se pohybuje pouze (M204 S3000 T7000) im mm / sec ^ 2 také nastavuje minimální čas segmentu v ms (B20000), aby se předešlo výpadkům bufferu a M20minimálnímu posuvu

Marlin poznámky: Po Mar 11-2015, M204možnosti se změnily v Marlin: \ t

P = Tiskové pohyby

R = pouze retrakce (žádné pohyby X, Y, Z)

T = Pohybuje se (netiskne)

Příkaz M204 P800 T3000 R9000nastaví zrychlení pro pohyby tisku na 800 mm / s ^ 2, pro cesty do 3000 mm / s ^ 2 a pro zasunutí do 9000 mm / s ^ 2.

#### M205: Pokročilé nastavení

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Použijte M566 | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Sprinter / Marlin

Minimální rychlost pojezdu = S[printing] T[travel]

B[min segment time] X[max XY jerk] Z[max Z jerk] E[max E jerk]

Příklad Sprinter / Marlin

M205 X30 Z5; Nastavte X / Y Jerk na 30 mm / s, Z jerk na 5 mm / s

#### M206: Offsetové osy

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

Parametry

Xnnn Posunutí osy X

Ynnn Posunutí osy Y

Znnn Posunutí osy Z

Příklad

M206 X10,0 Y10,0 Z-0,4

Zadané hodnoty se připočítají k poloze koncového bodu, když jsou osy odkazovány. Totéž lze dosáhnout s G92pravým po navádění ( G28, G161).

S firmwarem Marlin lze tuto hodnotu pomocí M500příkazu uložit do paměti EEPROM .

Podobný příkaz je G10, že sjednocení těchto dvou věcí je předmětem diskuse .

S Marlin 1.0.0 RC2 záporná hodnota pro z zvedne (!) Vaši tiskovou hlavu.

V sestavách RepRapFirmware, které podporují souřadnice CNC pracoviště, je tento příkaz ekvivalentní použití G10 L2 P1 pro nastavení posunutí souřadnic na pracovišti 1.

#### M206 v Repetier: Nastavte hodnotu eeprom

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ne |

M206 T [typ] P [pos] [Sint (dlouhý) [Xfloat] Nastavte hodnotu eeprom

Příklad

M206 T3 P39 X19.9

Nastavte Jerk na 19,9

#### M207: Kalibrace osy z detekcí délky z max

#### M207: Nastavte délku zasunutí

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Parametry

Snnn kladná délka pro navinutí, v mm

Rnnn kladná nebo záporná dodatečná délka odjetí, v mm (pouze RepRapFirmware)

Fnnn zpětnovazební posuv v mm / min

Tnnn posuv pro odjíždění, pokud se liší od zatažení, mm / min (pouze RepRapFirmware 1.16 a novější)

Znnn další zlift / hop

Příklad

M207 S4.0 F2400 Z0.075

Nastavuje délku zasunutí použitou příkazy G10a G11, zůstává v mm bez ohledu na M200nastavení

#### M208: Nastavte délku odtažení

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Použijte M207 | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Parametry

Snnnkladná délka nadbytečná M207 Snnn, v mm

Fnnn rychlost posuvu v mm / s

Nastaví obnovení = unretract length.

#### M209: Povolit automatické navíjení

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | Ne | Ano |

Příklad

M209 S1

Tato booleovská hodnota S 1 = true nebo 0 = false umožňuje automatické zjišťování, zda kráječ nepodporuje G10/ G11: každý normální tah pouze pro vysunutí bude klasifikován jako zatažení v závislosti na směru.

#### M210: Nastavte vstupní posuv

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ne |

Příklad

M210 X1000 Y1500

Nastavte posuvy použité pro navádění na hodnoty uvedené v mm za minutu.

#### M211: Zakázat / povolit koncovky softwaru

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Použijte M564 | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ne |

Boolean hodnota S 1 = enable nebo 0 = deaktivuje stav koncového spínače softwaru.

Boolean hodnota X, Y nebo Z1 = max endstop nebo 0 = min koncová koncovka volí, která koncová zarážka je řízena.

Příklad

M211 X1 Y1 Z1 S0

Zakáže koncové body X, Y, Z max

Příklad

M211 X0 S1

Aktivuje koncový bod X min

Příklad

M211

Vytiskne aktuální stav koncových bodů softwaru.

#### M212: Nastavte posunutí snímače hladiny bednění

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano* | Ne | Ne | Použijte G31 | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ne |

Je známo, že tento příkaz G-Code je k dispozici v novějších verzích pobočky společnosti PrintrBot Marlin. Nemusí být k dispozici v jiném firmwaru.

Příklad

M212 Z-0.2

Nastavte domov Z na 0,2 mm níže, než kde senzor říká Z home. To je velmi užitečné při práci s tiskárnami s pevnými snímači, jako je například tiskárna PrintrBot Metal Plus.

PrintrBot navrhuje, aby uživatel provedl drobné (0,1-0,2) úpravy mezi pokusy a okamžitě provedl M500& M501po nastavení.

#### M217: Parametry výměny nástrojů

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ne |

Jsou-li uvedeny argumenty, nastaví zatažení nástroje a délku prahu (mm), posuv hlavního posuvu (mm / m), posun posuvu (mm / m) a polohu parkování / zvednutí (mm) nebo zdvih Z (mm): S < délka> P <rychlost> R <rychlost> X <Y> Z <>>. Argumenty XY vyžadují SINGLENOZZLE_SWAP_PARK . Pokud nejsou zadány žádné argumenty, hlásí aktuální hodnoty. V současné době slouží k nastavení SINGLENOZZLEmožností změny nástroje v Marlin 2.0 a vyšší. V budoucnu se může rozšířit i na jiné systémy výměny nástrojů.

#### M218: Nastavení posunu ohniska

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Použijte G10 | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Nastaví odsazení hotendu (v mm): T <extruder_number> X <offset_on_X> Y <setset_on_Y>.

Příklad

M218 T1 X50 Y0,5

#### M220: Nastavte procento potlačení faktoru rychlosti

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

Parametry

Snnn Procento potlačení faktoru rychlosti (0..100 nebo vyšší)

Příklad

M220 S80

Nastaví procento potlačení faktoru rychlosti.

#### M221: Nastavte procento potlačení vytlačovacího faktoru

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

Parametry

Snnn Procento potlačení faktoru vysunutí (0..100 nebo vyšší), výchozí 100%

Dnnn Číslo jednotky extruderu (pouze RepRapFirmware), výchozí 0

Příklad

M221 S70

M221 S95 D1

Nastaví potlačení procenta extrude faktoru. V případě RepRapFirmware nastavuje pouze procento extruzního faktoru pro zadanou jednotku extruderu.

#### M226: Počkejte na stav pinů

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | viz M577 | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Parametry

Pnnn číslo PIN

Snnn pin pin

Příklad

M226 P2 S1

Počkejte, až bude pin v určitém stavu.

#### M240: Spouštěcí kamera

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Příklad

M240

Spouští kameru, aby pořídila fotografii. (Přidejte do svého GCode vrstvy.)

#### M250: Nastavení kontrastu LCD

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | Ne | Ano |

Příklad

M250 C20

Nastavuje kontrast LCD C <kontrastní hodnota> (hodnota 0..63), je-li k dispozici.

#### M260: i2c Odeslat data

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano: 1.1.0 | Ne | Ne | 1.21 a novější | Ne | Ne | Ne | ??? | Ne | Ano |

Buffer a odesílat data přes sběrnici i2c. Slouží Ak nastavení adresy od 0-127. Do vyrovnávací paměti přidejte až 32 bytů B. Odeslat a resetovat vyrovnávací paměť pomocí S.

Parametry (Marlin, MK4duo)

Adresa Ann I2C

Bnn Byte do vyrovnávací paměti nebo odeslání

S Pokud je přítomen, odešle bajty, které byly uloženy do vyrovnávací paměti

Příklady

M260 A5 B65 S; Poslat 'A' na adresu 5 nyní

M260 A0; Nastavit adresu na 0 (vysílání)

M260 B77; M

M260 B97; A

M260 B114; r

M260 B108; l

M260 B105; i

M260 B110; n

M260 S1; Odeslat aktuální vyrovnávací paměť

Parametry (RepRapFirmware)

Adresa Ann I2C

Bnn: nn: nn ... Bajty pro odeslání

S nn Počet přijatých bajtů (volitelné, RepRapFirmware 2.02RC4 a novější)

Příklady

M260 A5 B65; Poslat 'A' na adresu 5

M260 A "0x7F" B65; Odeslat 'A' na adresu 7F (hex)

M260 A0 B82: 101: 112: 82: 97: 112; Odeslat 'RepRap' na adresu 0

RepRapFirmware nepoužívá parametr S, místo toho adresu a všechny bajty k odeslání jsou určeny v jediném příkazu.

#### M261: Data požadavku i2c

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano: 1.1.0 | Ne | Ne | 1.21 a novější | Ne | Ne | Ne | ??? | Ne | Ano |

Vyžádejte si data z podřízeného zařízení i2c. Tento příkaz jednoduše předá přijatá data hostiteli.

Parametry

Adresa Ann I2C

Bnn Kolik bajtů požádat

Příklad

M261 A99 B5; Požadavek 5 bytů z adresy 99

Oba M260a M261jsou příkazy, demonstrující využití i2c sběrnice (TWIBus třída) v Marlin Firmware. Vývojáři a dodavatelé mohou učinit Marlin i2c master zařízením povolením EXPERIMENTAL_I2CBUSa Marlin může fungovat jako podřízené zařízení nastavením I2C_SLAVE_ADDRESSod 8-127. Tato třída může být použita k rozdělení odpovědnosti za zpracování mezi více instancemi Marlin běžícími na více deskách. Jedna deska může například ovládat osu Z se čtyřmi nezávislými krokovými kolečky, aby vytvořila samonivelační systém, nebo druhá deska by mohla řídit grafický displej, zatímco první deska zvládne tisk.

#### M280: Nastavte polohu servopohonu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Použijte M340 | Ne | 1.16 a novější | Ano | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

Nastavte absolutní polohu servopohonu.

Parametry

Pnnn Servo index

Snnn Úhel nebo mikrosekundy

I1 Inverzní polarita (pouze RepRapFirmware)

Příklad

M280 P1 S50

Marlin a RepRapFirmware považují Shodnoty pod 200 za úhly a 200 nebo vyšší za šířku pulsu v mikrosekundách.

V RepRapFirmware je index servo stejný jako číslo PIN pro M42příkaz. Podrobnosti naleznete na adrese https://duet3d.com/wiki/Using_servos_and_controlling_unused_I/O_pins .

RepRapFirmware podporuje volitelný parametr I1, který, pokud je přítomen, způsobí, že polarita servo pulzů bude invertována ve srovnání s normálním pro tento výstupní pin. IParametr není pamatoval mezi M280příkazy (na rozdíl od Iparametru M106příkazů), takže pokud budete potřebovat opačnou polaritou, pak musíte zahrnout I1 v každém M280příkazu odeslat.

| Hodnota Duet 0.8.5 M280 P do mapování rozšiřujícího portu Pin |  |  |
| --- | --- | --- |
| P | název | Pin rozšiřujícího portu |
| Před použitím těchto kolíků použijte M307 H # A-1 C-1 D-1 |  |  |
| 3 | PC23_PWML6 | 21 |
| 4 | PC22_PWML5 | 22 |
| 5 | PC21_PWML4 | 23 |

Na duetu 0,6 je kolík 18 ovládán ohřívačem 2. Na kolíku 0,8,5 je kolík 18 ovládán ohřívačem 6, ale je také sdílen s ventilátorem1. Aby bylo možné použít tento pin, musí být ventilátor vypnut ( M106 P1 I-1). Viz Používání serv a řízení nepoužívaných I / O pinů

#### M290: Babystepping

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | 1.1.7 a novější | Ano | Ne | 1.18 a novější | Ne | Ne | Ne | ??? | Ne | Ano |

Parametry (RepRapFirmware)

SnnnČástka na krok dítěte v mm. Pozitivní hodnoty zvednou hlavu, záporné hodnoty ji snižují.

Znnn Synonymum pro S (RepRapFirmware 1.21 a novější)

Rn (Nepovinné, RepRapFirmware 1.21 a novější) R1 = relativní (přidejte k existujícímu množství babystepu, výchozí), R0 = absolutní (nastavte posunutí babystepu na zadanou částku)

Příklady

M290 S0,05; Zvedněte hlavu nahoru o 0,05 mm

M290 R0S0; jasný babystepping (pouze RepRapFirmware 1.21 a novější)

Parametry (Repetier)

ZnnnČástka na krok dítěte v mm. Pozitivní hodnoty zvednou hlavu, záporné hodnoty ji snižují.

Příklady

M290 S0,05; Zvedněte hlavu nahoru o 0,05 mm

Další parametry (Marlin 1.1.7 a novější)

XnnnČástka pro babystep X v aktuálních jednotkách. (Vyžaduje BABYSTEP_XY)

YnnnČástka pro babystep Y v aktuálních jednotkách. (Vyžaduje BABYSTEP_XY)

ZnnnČástka pro babystep Z v aktuálních jednotkách. Synonymum pro Sparametr „ “.

Příklad

M290 X0,2 Z0,05; Babystep X o 0,2 mm, Z o 0,05 mm

Tento příkaz informuje tiskárnu, aby přesouvala osu (nebo osy) transparentně do pohybového systému. To je jako fyzický pohyb osy silou, ale mnohem hezčí k stroji.

V RepRapFirmware M290bez parametrů hlásí akumulovaný posun krokování dítěte. Marlin nesleduje nahromaděné babystepsy.

V režimu RepRapFirmware 1.19 a dřívějším nastavení se posunutí detského hrotu resetuje na nulu, když je tiskárna navedena nebo je testována postel. V RepRapFirmware 1.21 a novější, navádění a snímání lůžka nedetekují babystepping, ale můžete jej resetovat explicitně pomocí M290 R0 S0.

Poznámka:

Pokud je tato BABYSTEP_ZPROBE_OFFSETvolba použita v Marlin, tento příkaz ovlivní také posunutí sondy Z (podle nastavení M851) a posunutí se uloží do paměti EEPROM.

#### M300: Přehraje pípnutí

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeer | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | ??? | Ne | Ano |

Parametry

Snnn frekvence v Hz

Pnnn trvání v milisekundách

Příklad

M300 S300 P1000

Přehrajte pípnutí, použijte k oznámení důležitých událostí, jako je konec tisku. Viz příklad práce na elektronice R2C2 .

Pokud je k zařízení RepRapFirmware připojeno LCD zařízení, zvuk se přehraje přes ovládací panel s dotykovou obrazovkou. Jinak webové rozhraní přehraje pípnutí.

#### M301: Nastavení parametrů PID

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeer | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Viz M130-M133 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

Parametry

Hnnn číslo ohřívače (Smoothie používá 'S', Redeem používá 'E')

Pnnn proporcionální (Kp)

Innn integrální (Ki)

Dnnn derivace (Kd)

Příklady

M301 H1 P1 I2 D3; Marlin, RepRapFirmware

M301 S0 P30 I10 D10; Smoothie

M301 E0 P30 I10 D10; Redeer (E = Extruder, -1 = Lůžko, 0 = E, 1 = H, 2 = A, 3 = B, 4 = C, výchozí = 0)

Nastaví hodnoty Proportional (P), Integral (I) a Derivative (D) pro hot end. Viz také PID ladění .

##### Marlin

Pouze horký konec; viz M304postel PID. H je číslo ohřívače, výchozí 1 (tj. První ohřívač extrudéru).

##### Další implementace

W: Navíjení. Nastaví maximální hodnotu I-termu, takže nepřekoná ostatní hodnoty PID a ohřívač zůstane zapnutý. (Zkontrolujte podporu firmwaru - Sprinter, Marlin?)

Příklad

M301 W125

##### Teacup

Viz M130, M131, M132, M133na Teacup kódy je pro nastavení parametrů PID.

#### M302: Nechte extrudovat za studena

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeer | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | 0,92 a vyšší | Ne | Ano 1 | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Parametry

Snnn Minimální teplota vytlačování za studena (také v RepRapFirmware 2.02 a novější)

Pnnn Stav povolení povolení extrude (RepRapFirmware)

Rnnn Minimální teplota za studena (RepRapFirmware 2.02 a novější)

Příklady (ostatní)

M302 S0; Povolit extruzi při jakékoliv teplotě

M302 S170; Povolit extruzi nad 170 ° C

To řekne tiskárně, aby umožnila pohyb motoru extrudéru nad určitou teplotu, nebo pokud je zakázána, aby umožnila pohyb extrudéru, když je teplota pod bezpečnou teplotou tisku.

Poznámky

1 RepRapFirmware používá P[0|1]parametr namísto S[temperature]a pro M302bez parametrů bude hlásit aktuální stav extruze za studena.

#### M303: Spuštění ladění PID

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeer | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | 1.15 a novější | Ne | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

PID ladění se týká řídicího algoritmu používaného v některých reprátech k vyladění chování topení pro horké konce a vyhřívaná lůžka. Tento příkaz generuje proporcionální (Kp), integrální (Ki) a derivační (Kd) hodnoty pro hotend nebo lůžko (E-1). Odešlete příslušný kód a vyčkejte na aktualizaci firmwaru.

Použití hot end:

M303 S <teplota> C <cykly>

Využití lůžka (repetier, není jisté, zda zde pracují cykly):

M303 P1 S <teplota>

Použití lůžka (ostatní):

M303 E-1 C <cykly> S <teplota>

Příklad

M303 C8 S175

Syntaxe Smoothie, kde E0je první modul pro regulaci teploty (obvykle hot end) a E1je druhým modulem pro regulaci teploty (obvykle postel):

M303 E0 S190

V RepRapFirmware tento příkaz vypočítá parametry procesního modelu (viz M307), které jsou zase použity pro výpočet konstant PID. H je číslo ohřívače, P je PWM pro použití (výchozí 0,5) a S je maximální přípustná teplota (výchozí 225). Ladění se provádí asynchronně. Spustit M303bez parametrů pro zobrazení aktuálního stavu ladění nebo posledního výsledku ladění.

Příklad

M303 H1 P0,4 S240; ladění ohřívače 1 pomocí 40% PWM, ukončete, pokud teplota překročí 240 ° C

Poznámky

V programu Marlin Firmware můžete přidat U1parametr pro použití výsledků PID na aktuální nastavení po dokončení.

#### M304: Nastavení parametrů PID - lůžko

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeer | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | ??? | viz M301 | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Použijte M301 |

Parametry

Pnnn proporcionální (Kp)

Innn integrální (Ki)

Dnnn derivace (Kd)

Příklady

M304 P1 I2 D3; sada kP = 3, kI = 2, kD = 3

M304 P1I2D3 T0,7 B20 W127; RepRapFirmware

M304; Parametry sestavy

Nastaví proporcionální, integrální a derivační hodnoty pro lůžko. RepRapFirmware interpretuje záporný P termín jako indikující, že namísto PID by mělo být použito bang-bang řízení. V RepRapFirmware je tento příkaz totožný s M301výjimkou toho, že Hparametr (číslo ohřívače) je nastaven na nulu.

Viz také PID ladění .

##### M304 v RepRapPro verzi Marlin: Nastavte hodnoty termistoru

Ve verzi RepRapPro Marlin ( https://github.com/reprappro/Marlin ) M304se nastavují hodnoty termistoru (jak M305je to v pozdějších firmwarech). RRP Marlin počítá teploty za letu, namísto použití teplotní tabulky. M304Nastavuje parametry pro měření teploty.

Příklad

M304 H1 B4200 R4800 T100000

To říká firmware, že pro ohřívač 1 ( Hparametr: 0 = vyhřívané lůžko, H = první extrudér), termistor beta ( Bparametr) je 4200, odpor odporů termistoru ( Rparametr) je 4,8kHz, odpor termistoru 25C ( Tparametr) je 100Kohms. Všechny parametry jiné než H jsou volitelné. Pokud Hje zadán pouze parametr, zobrazí se aktuálně použité hodnoty. Jsou také zobrazeny v rámci odpovědi na M503.

#### M350: Nastavení režimu mikroprocesoru

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

Nastaví režim mikroprocesoru.

Upozornění: Kroky na jednotku zůstanou nezměněny; s výjimkou toho, že v RepRapFirmware budou kroky / mm upraveny automaticky.

Používání

M350 Snn Xnn Ynn Znn Enn Bnn

Parametry

Ne všechny parametry musí být použity, ale musí být použit alespoň jeden . Stejně jako u jiných příkazů RepRapFirmware hlásí aktuální nastavení, pokud nejsou použity žádné parametry .

Snn Nastavit režim krokování pro všechny ovladače (není podporován programem RepRapFirmware)

Xnn Nastavte krokový režim pro osu X

Ynn Nastavte krokový režim pro osu Y

Znn Nastavte krokový režim pro osu Z

EnnNastavení režimu krokování pro Extruder 0 (pro použití RepRapFirmware Enn:nn:nnatd. Pro více extrudérů)

Bnn Nastavte režim krokování pro Extruder 1 (není podporován programem RepRapFirmware, viz výše)

Inn Povolit (nn = 1) nebo zakázat (nn = 0) režim interpolace mikropásků pro určené ovladače, pokud je podporují (pouze RepRapFirmware)

Režimy (nn)

1 = plný krok

2 = poloviční krok

4 = čtvrtletní krok

8 = 1/8 krok

16 = 1/16 krok

64 = 1/64 krok

128 = 1/128 krok

256 = 1/256 krok

Příklady

M350 S16; reset všech ovladačů na výchozí 1/16 mikro-krokování - není podporován RepRapFirmware

M350 Z1; nastavte ovladač osy Z na plné kroky

M350 E4 B4; nastavit oba extrudery na čtvrtiny - Marlin / Repetier

M350 E4: 4: 4; nastavit extrudéry 0-2 pro použití čtvrtin – RepRapFirmware

#### M351: Přepínání MS1 MS2 pinů přímo

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ano |

Příklad

M351

#### M355: Zapnutí / vypnutí osvětlení pouzdra

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | použít M106 | Ne | Ano: 1.1.0 | Ano: 0.92.2 | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ne |

Příklady

M355 S1; Zapněte světla

M355 S0; Vypněte světla

M355; Stav zprávy

Každé volání nebo změna přes menu LCD odešle změnu stavu pro připojený hostingový software jako:

Osvětlení pouzder na

pouzdrech pouzder nesvítí

Žádná světla pouzdra

Kalibrační kódy SCARA (Morang)

Pro usnadnění kalibrace přístroje Reprap Morgan se používají následující kódy M pro nastavení stroje

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Částečný | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Částečný |

#### M360: Přechod do polohy Theta 0 stupeň

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Experimentální | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Experimentální |

Ramena se pohybují do polohy, kde je rameno řízení Theta rovnoběžné s horním okrajem plošiny. Uživatel pak pozici kalibruje pohybem ramen pomocí tlačítek jog v softwaru, jako je pronterface, dokud není dokonale paralelní. Pomocí M114se pak zobrazí kalibrační ofset, který pak může být naprogramován do jednotky pomocí M206(Home offset) X představuje Theta.

Smoothieware: M360 P0vezme aktuální polohu jako rovnoběžnou s hranou platformy a uloží odsazení do ofsetu obložení (M666).

#### M361: Přechod na pozici Theta 90 stupňů

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Experimentální | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Experimentální |

Theta se přesune na 90 stupňů s hranou platformy. Uživatel kalibruje pomocí ramen jogu, aby umístil přesně 90 stupňů. Kroky na stupeň pak lze přečíst pomocí M114a programovat pomocí M92. X představuje Theta. Zpočátku naprogramujte Y (Psi) na stejnou hodnotu. Nezapomeňte opakovat M360po nastavení kroků na stupeň.

Smoothieware: M360 P0přijme aktuální pozici jako 90deg na okraj platformy. Vypočítávají se nové kroky pro každý úhel a zadávají se do paměti (M92) M360.

#### M362: Přechod do polohy Psi 0 stupně

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Experimentální | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Experimentální |

stupňů Psi Zbraně se pohybují na stupeň Psi 0. Zkontrolujte pouze po dalších kalibracích Theta

#### M363: Přechod do polohy 90

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Experimentální | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Experimentální |

Zbraně se pohybují na 90 stupňů Psi. Zkontrolujte pouze po dalších kalibracích Theta

#### M364: Přechod na pozici 90 stupňů Psi + Theta

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Experimentální | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Experimentální |

Přemístěte ramena tak, aby vytvořily úhel 90 ° mezi vnitřním a vnějším ramenem Psi. Kalibrovat pohybem, dokud není úhel přesně 90 stupňů. Čtení M114a kalibrace hodnoty do Home offset M206. Psi je reprezentován Y.

Smoothieware: M364 P0bude přijímat aktuální pozici jako 90deg mezi rameny. Odsazení je uloženo jako posunutí trimu (M666) a není nutná žádná další interakce s uživatelem kromě uložení všech změn přes M500.

#### M365: SCARA měřítko

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Experimentální | Ne | Ano | Použijte M579 | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Experimentální |

Upravte měřítko XY a Z zadáním faktoru. 100% měřítko (výchozí) je reprezentováno 1

#### M380: Aktivujte elektromagnet

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | ??? | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Příklad

M380

Aktivuje solenoid na aktivním extrudéru.

#### M381: Vypne všechny solenoidy

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | ??? | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Příklad

M381

#### M400: Počkejte, dokud se aktuální pohyby nedokončí

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | používat G4 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Příklad

M400

Dokončí všechny aktuální pohyby a tím vymaže buffer. To je shodné s G4 P0tiskárnami Teacup.

#### M401: Dolní z-sonda

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | ??? | Ne | 1.17 a novější | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Příklad

M401

Spodní z-sondu, je-li přítomna. V RepRapFirmware to spouští makro soubor sys / deployprobe.g.

#### M402: Zvedněte z-čidlo

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | ??? | Ne | 1.17 a novější | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Příklad

M402

Pokud je k dispozici, zvedněte z-sondu. V RepRapFirmware se spustí makro soubor sys / retractprobe.g.

#### M404: Šířka vlákna a průměr trysky

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Parametry

Nnnn Šířka vlákna (v mm)

DnnnPrůměr trysky (v mm) 1

Příklady

M404 N1,75

M404 N3,0 D1,0

Zadejte jmenovitou šířku vlákna (3 mm, 1,75 mm) nebo zobrazí jmenovitou šířku vlákna bez parametrů.

Poznámky

1 Zatímco Marlin přijímá pouze parametr 'N', RepRapFirmware dále umožňuje zadat průměr trysky (v mm) pomocí parametru 'D'. Tato hodnota se používá k řádnému zjištění výšky první vrstvy při analýze souborů nebo při zahájení nového tisku.

#### M405: Zapnuté čidlo

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Použijte M591 | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Příklad

M405

Zapněte řízení extruze snímače. Volitelně D <zpoždění v cm> pro nastavení zpoždění v centimetrech mezi senzorem a extrudérem.

#### M406: Senzor vlákna vypnut

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Použijte M591 | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Příklad

M406

Vypněte řízení extruze snímače vlákniny.

#### M407: Zobrazení průměru vlákna

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Příklad

M407

Zobrazuje měřený průměr vlákna. V RepRapFirmware, M407dělá totéž jako M404.

#### M410: Rychlé zastavení

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | 1.1.0-RC2 a novější | Ne | Ne | Použijte M112 | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Tento příkaz provede rychlé zastavení všech krokových motorů a přeruší všechny pohyby v plánovači. Tento příkaz je určen pouze pro nouzové situace a vzhledem k okamžitému zastavení mohou být aktuální krokové polohy posunuty. Je-li `EMERGENCY_PARSER` vypnuta, odpověď může být zpožděna, zatímco je příkazová vyrovnávací paměť ve frontě. Pokud tisková úloha probíhá, bude pokračovat, takže před použitím tohoto příkazu je důležité pozastavit tiskovou úlohu.

#### M412: Vypnutí detekce filamentu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | 2.0 a novější | Ne | Ne | Použijte M591 | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ne |

Aktivuje nebo deaktivuje detekci házení vlákna. Když jsou aktivovány senzory vlákna, firmware reaguje na házení vlákny spuštěním nakonfigurovaného G-kódu (obvykle M600změna vlákna). Když je detekce házení vlákny vypnuta, nebudou na házení vlákna použity žádné kroky.

Používání:

M412 S[on|off]

Není-li zadán žádný parametr „S“, tento příkaz hlásí aktuální stav detekce házení vlákna.

Příklady

M412 S1 Povolit detekci házení vlákna

M412 S0 Zakázat detekci házení vlákna

M412 Oznámte aktuální stav detekce házivosti vlákna

#### M413: Obnovení výkonu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | 2.0 a novější | Ne | Ne | Použijte M911 | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ne |

Povolení nebo zakázání funkce Obnovení výkonu . Pokud je tato funkce povolena, stav aktuální tiskové úlohy (pouze SD karta) bude uložen do souboru na SD kartě. Pokud dojde k havárii stroje nebo dojde k výpadku napájení, firmware zobrazí možnost Obnovit přerušenou tiskovou úlohu. V Marlin 2.0 POWER_LOSS_RECOVERYmusí být tato volba povolena.

Tato funkce pracuje bez obvodu detekce ztrát energie zapisováním do obnovovacího souboru periodicky (např. Jednou za vrstvu), nebo pokud POWER_LOSS_PINje nakonfigurován, pak zapíše informace o obnovení pouze tehdy, když je detekována ztráta výkonu. Druhá možnost je preferována, protože neustálé zapisování na SD kartu může zkrátit její životnost a tisk bude obnoven tam, kde byl přerušen, místo opakování poslední vrstvy. (Budoucí implementace mohou umožnit použití EEPROM nebo vestavěné SD karty.)

Používání: M413 S[on|off]

Pokud žádný parametr 'S' není zadán, tento příkaz hlásí aktuální stav zotavení po ztrátě napájení.

Příklady

M413 S1 Zapněte obnovení výkonu

M413 S0 Zakázat obnovení výkonu

M413 Oznámte aktuální stav obnovení výkonu

#### M420: Vyrovnávání zapnuto / vypnuto / Fade (Marlin)

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Použijte G29 a M376 | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Povolit / zakázat vyrovnávání lůžek (pomocí aktuální uložené mřížky nebo sítě).

Používání

M420 S[bool] Z[float]

Příklady

M420 S1; Povolit kompenzaci pomocí aktuální sítě / sítě

M420 Z10; Postupně snižujte kompenzaci, dokud Z = 10

Marlin 1.1.0 přidává Zparametr pro nastavení "fade" výšky. To vyžaduje ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHTmožnost.

Když je Zhodnota výšky vyblednutí nastavena na nenulovou, kompenzace lůžka se postupně sníží až na danou výšku a přestane zcela nad touto výškou.

#### M421: Nastavení souřadnic Zn

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |

Nastavte jednu souřadnici Z v mřížce Síť, Bilinear nebo UBL. Vyžaduje MESH_BED_LEVELINGnebo AUTO_BED_LEVELING_BILINEARnebo AUTO_BED_LEVELING_UBL.

I & J jsou index pro osy X a Y.

Používání

M421 I[index] J[index] Z[float] nastavit absolutní hodnotu na bod sítě

nebo

M421 I[index] J[index] Q[float] posunutí bodu sítě o zadanou hodnotu

#### M425: Povolí a vyladí korekci vůle.

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | 2.0.xa novější | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | Ne | Ne |

Parametry

Fnnn Povolit / zakázat / odstranit falešnou korekci vůle (0.0 = žádný až 1.0 = 100%)

SnnnVzdálenost, nad kterou je korekce vůle rozprostřena 1 (mm)

Xnnn Nastavte vzdálenost vůle na X (mm; 0 pro vypnutí)

Ynnn Nastavte vzdálenost vůle na Y (mm; 0 pro vypnutí)

Znnn Nastavte vzdálenost vůle na Z (mm; 0 pro vypnutí)

X Použijte naměřenou hodnotu pro odezvu na X (je-li k dispozici)

Y Použijte naměřenou hodnotu pro odezvu na Y (je-li k dispozici)

Z Použijte naměřenou hodnotu pro odezvu na Z (je-li k dispozici)

Příklady (Marlin)

M425; Nahlásit aktuální stav

M425 Z; Použijte naměřenou hodnotu vůle na Z

M425 F1 S3; Plná kompenzace vůle při vyhlazování přes 3 mm.

M425 F0,5 S0,0; Kompenzujte 50% vůle bez vyhlazení

M425 X0,1 Y0,2 Z0,3; Nastavte vůli na specifické hodnoty pro všechny osy

Poznámky

1 V Marlin funguje kompenzace vůle přidáním dalších kroků do jednoho nebo více segmentů po obrácení směru motoru. Při vyhlazování může dojít k poškození tisku. Povolení vyhlazování způsobí, že tyto dodatečné kroky budou rozloženy do více segmentů, což minimalizuje artefakty.

#### M500: Uložení parametrů v energeticky nezávislé paměti

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeer | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Příklad

M500

Uložte aktuální parametry do EEPROM, SD karty nebo jiného energeticky nezávislého úložiště.

V poli Vykoupit všechny parametry nastavené pomocí G / M kódů, které jsou odlišné od těch, které jsou čteny z konfiguračních souborů, jsou uloženy zpět do místní konfigurace. Například nastavení krokového proudu a mikropřepínání M906a M907následná M500aktualizace etc/redeem/local.cfg.

#### M501: Čtení parametrů z EEPROM

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeer | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | ??? | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Parametry

Snnn Povolit automatické ukládání (pouze RepRapFirmware)

Příklad

M501

Nastavte aktivní parametry na parametry uložené v paměti EEPROM, SD nebo jiném energeticky nezávislém úložišti. To je užitečné pro návrat parametrů po experimentování s nimi.

Verze RepRapFirmware před 1.17 umožňují předat "S1", což při změně parametrů nutí automatické uložení parametrů do EEPROM.

V RepRapFirmware 1.17 a novějších se parametry ukládají do souboru sys / config-override.g na SD kartě.

#### M502: Číst parametry z "configuration.h"

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeer | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | ??? | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Příklad

M502

Tento příkaz resetuje všechny laditelné parametry na jejich výchozí hodnoty, jak je nastaveno ve firmwaru. To nevynuluje žádné parametry uložené v paměti EEPROM, takže je nutné postupovat M500podle nich.

#### M503: Nastavení tisku

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeer | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ano | Ano | ??? | ??? | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Příklady

M503; Nastavení výstupního proudu

M503 S0; Nastavení pouze G-kódu (Marlin 1.1)

Tento příkaz požádá firmware, aby odpověděl na aktuální nastavení tisku, jak je nastaveno v paměti. Nastavení se bude lišit od obsahu EEPROM, pokud se změní od posledního načtení / uložení. Výstup odpovědi obsahuje příkazy G-Code pro vytvoření každého nastavení. Například hodnoty Kroky na jednotku jsou zobrazeny jako M92příkaz. RepRapFirmware vydává obsah konfiguračního souboru, ale může být zkrácen, pokud je příliš dlouhý.

#### M504: Ověření EEPROM

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeer | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano: 1.1.9 | Ne | Ne | Nepotřebný | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |

Příklady

M504; Zkontrolujte EEPROM

Tento příkaz kontroluje obsah EEPROM pro správnou verzi, velikost a kontrolní součet a hlásí výsledek.

#### M524: Zrušení tisku SD

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeer | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano: 2.0.0 | Ne | ??? | Použijte M25 a poté M0 | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Příklad

M524

Pokud probíhá tisk na SD, tento příkaz přeruší tisk, stejně jako byste vybrali "Stop print" z nabídky LCD.

#### M540 v Marlin: Povolit / Zakázat "Zastavit tisk v režimu SD na konci"

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeer | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Parametry

Snnn stav, S1 = povolit, S0 = zakázat

Příklad

M540 S1

#### M600: Přestávka na změnu vlákna

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | ??? | Ano | 2.02RC3 a novější | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Pauza pro změnu vlákna.

Parametry

X[pos]

Y[pos]

Z[relative lift]

E[initial retract

L[later retract distance for removal]

Příklad

M600

V aplikaci SmoothieWare:

Proměnná "after_suspend_gcode" je spuštěna po M600.

Například:

after_suspend_gcode G91_G0E-5_G0Z10_G90_G0X-50Y-50 # gcode pro spuštění po pozastavení

V RepRapFirmware, M600 způsobí, že makro soubor filament-change.g být spuštěn, pokud existuje, jinak to spadne zpět na pause.g. Parametry v příkazu M600 jsou ignorovány.

#### M605: Nastavení dvojitého režimu pohybu x-vozíku

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | ??? | Ne | Použijte M563 | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Nastavte režim Dual X-Carriage.

Parametry

S[mode] Režim (viz níže)

X[duplication x-offset] Volitelný X posun pro režim 2

R[duplication temp offset] Volitelný teplotní rozdíl pro režim 2

Příklad

M605 S1; Nastavte režim na automatické parkování

M605 S0: Úplný režim řízení. Kráječ má plnou kontrolu nad pohybem x-vozíku M605 S1: režim automatického parkování. Neaktivní hlava bude auto park / unpark bez zapojení kráječe M605 S2 [Xnnn] [Rmmm]: Duplikace režimu. Druhý extrudér bude duplikovat první s nnn milimetry x-offsetem a volitelnou diferenční teplotou ohřevu mmmstupňů. Například, s " M605 S2 X100 R2" druhý extrudér bude duplikovat první s roztečí 100 mm ve směru x a 2 stupně teplejší.

RepRapFirmware neimplementuje M605, protože podporuje režim dvojitého přepravy, duplikační režim, automatické zaparkování, různé teploty atd. Pomocí příkazu definice nástroje M563 a souborů nástrojů pro změnu maker.

#### M650: Nastavte parametry posunu odlupování

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | Některé verze | ??? | ??? | 2.02 a novější | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |

Tento příkaz je nanoDLP odeslán, aby nastavil parametry pro pohyb odlupování použitý po vytvrzení vrstvy. RepRapFirmware jej ignoruje.

#### M651: Proveďte pohyb slupky

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | Některé verze | ??? | ??? | 2.02 a novější | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |

Tento příkaz je nanoDLP odeslán k provedení odloupnutí po vytvrzení vrstvy. RepRapFirmware provede makro /sys/peel-move.g v reakci na tento příkaz.

#### M665: Nastavení konfigurace delta

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Parametry

Lnnn Délka diagonální tyče

Rnnn Poloměr delty

SnnnSegmenty za sekundu 1

BnnnBezpečný poloměr snímání 2,3

HnnnVýšku Delta definovanou jako výšku trysky nad lůžkem, když je po jejím ukončení umožněna korekce koncového dorazu 2

XnnnKorekce polohy věže 2,4

YnnnKorekce polohy věže 2,4

ZnnnZ korekce polohy věže 2,4

Příklady

M665 L250 R160 S200; (Marlin)

M665 L250 R160 B80 H240 X0 Y0 Z0; (RepRapFirmware a Marlin 1.1.0)

Nastavte kalibrační proměnné delta. (Poznámky k této implementaci naleznete v diskusní stránce.)

Poznámky

1 Podporováno pouze na Marlin.

2 Podporováno pouze v RepRapFirmware a Marlin 1.1.0.

3 V Marlin 1.1.0 nastavuje poloměr, na kterém jsou snímány body sondy pro rutinu G3 pro automatickou kalibraci delta a také pro manuální menu kalibrace LCD.

4 X, Y a Z úhlové posunutí úhlu od ideálních (tj. Rovnostranných trojúhelníkových) poloh ve stupních, měřených proti směru hodinových ručiček směrem dolů na tiskárně. V Marlin 1.1.0 X, Y a Z věžové úhlové posuny budou otočeny, takže úhlové posunutí věže Z je nulové.

#### M666: Nastavení delta koncového dorazu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Parametry

Xnnn Nastavení koncového dorazu osy X

Ynnn Nastavení koncového dorazu osy Y

Znnn Nastavení koncového dorazu osy Z

AnnnNaklonění lůžka X v procentech 1

BnnnNaklonění lůžka Y v procentech 1

Příklad

M666 X-0,1 Y + 0,2 Z0

Nastavuje nastavení koncových zarážek delta.

V RepRapFirmware a Repetier, pozitivní endstop úpravy pohybují hlavou blíže k lůžku, když je v blízkosti odpovídající věže. V Marlin a Smoothieware, záporné endstop korekce pohybují hlavou blíže k posteli když to je blízko odpovídající věže.

V Marlin jsou povoleny pouze záporné opravy koncového bodu. Od verze 1.1.0 mohou být zadány další pozitivní endstopy, ale endstopy budou normalizovány na nulu nebo negativní a zbytek bude odečten od výšky delta definované v M665.

V Repetier jsou korekce koncového bodu vyjádřeny v krocích motoru. V jiných firmwarech jsou vyjádřeny v mm.

1 RepRapFirmware 1.16 a novější.

#### M700: Vyrovnávaní desky

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | bq | Ne | Ne | Použijte M671 a G32 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | bq |

Příklad

M700

Skript pro nastavení úrovně desky.

#### M701: Zatěžovací vlákno

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | bq | Ne | Ne | 1.19 a novější | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | bq |

Parametry

Tento příkaz lze použít bez dalších parametrů.

SnnVlákno k zatížení 1

Příklady

M701 2

M701 S "PLA"

RepRapFirmware 1.19 a později implementovat mechanismus řízení vlákna pro načtení a vyložení různých materiálů. Tento kód může být použit k načtení materiálu pro aktivní nástroj, ale uvědomte si, že tento kód bude fungovat pouze pro nástroje, které mají přesně jeden přiřazený extrudér. Při volání firmware provede následující:

1) Spusťte soubor makra "load.g" v podadresáři daného materiálu (např. /Filaments/PLA/load.g)

2) Změňte název filamentu přidruženého nástroje, aby mohl být nahlášen zpět do aplikace Duet Web Control

Pokud je tento kód volán bez jakýchkoli parametrů, RepRapFirmware ohlásí název načteného vlákna (pokud existuje).

1 je podporován pouze v RepRapFirmware

2 standardní volání pro bq-Marlin Firmware

#### M702: Vyjměte vlákno

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | bq | Ne | Ne | 1.19 a novější | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | bq |

Parametry

Tento příkaz lze použít bez dalších parametrů.

Příklad

M702

Na rozdíl od M701 je tento kód určen k vyložení dříve načteného vlákna z vybraného nástroje. RepRapFirmware provede následující volání při volání:

1) Spusťte soubor makra "unload.g" v podadresáři daného materiálu (např. /Filaments/PLA/unload.g)

2) Změňte název filamentu aktuálního nástroje, aby mohl být nahlášen zpět do aplikace Duet Web Control

#### M703: Získání typu desky / konfigurace vlákna

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | bq | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | bq |

1. V bq-Marlin Firmware tento M-kód hlásí typ desky. Použijte k tomu M115 v RepRapFirmware.

2. V RepRapFirmware se tento kód používá k nastavení konfigurace dříve vloženého vlákna (viz M701). Vše, co dělá, je běh / filamenty / <naložené vlákno> /config.g, které mohou obsahovat kódy pro nastavení parametrů, jako je faktor extruze, retrakční vzdálenosti a teploty. Pokud není aktuálnímu nástroji přiřazeno žádné vlákno, tento kód nebude generovat varování.

Je-li použita funkce filamentu, doporučuje se tento kód umístit do sloupce * .g, aby se zajistilo nastavení správných parametrů vlákna. Podporováno v RepRapFirmware 2.02 a novější.

#### M710: Vymažte EEPROM a resetujte desku

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | bq | Ne | Ne | viz M999 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | bq |

1 pouze v bq-Marlin Firmware

Příklad

M710

#### M800: Postup při spuštění tisku

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | bq | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | bq |

1 pouze v bq-Marlin Firmware

Příklad

M800

#### M801: Postup tisku žhavého konce

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | bq | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | bq |

1 pouze v bq-Marlin Firmware

Příklad

M801

#### M851: Nastavte posunutí sondy Z-Probe

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ??? | ??? | ??? | Ano | ??? | ??? | 2.02RC5 a novější, nebo použijte G31 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Ano |

Nastaví posunutí Z sondy Z. Tato odchylka se používá k určení skutečné polohy Z trysky při použití sondy k domovu Z s G28. Tato hodnota může být také použita G29 k použití korekce na pozici Z.

Tato hodnota představuje vzdálenost mezi tryskou a povrchem lože v místě, kde je sonda spuštěna. Tato hodnota bude negativní pro typické spínací sondy, indukční sondy a nastavení, kde tryska vytvoří obvod se zvýšeným kovovým kontaktem. Toto nastavení bude větší než nula na strojích, kde je jako sonda používána samotná tryska, a stiskem na lůžku stiskněte spínač. (Toto je běžné nastavení na počítačích delta.)

Toto nastavení je uloženo v EEPROM pomocí M500 a obnoveno M501. Výchozí (jako reset pomocí M502) je nastaveno nastavením Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER v Configuration.h.

Všimněte si, že v Marlin 1.1.0 a později M851nastavuje hodnotu doslovně, zatímco Marlin 1.0.2 neguje absolutní hodnotu.

Níže uvedené příklady nastaví posunutí Z sondy Z na -4 mm (pod tryskou):

##### M851 v Marlin 1.0.2

##### M851 Z4; Nastavte posunutí sondy Z na -4

##### M851 v Marlin 1.1.0

##### M851 Z-4; Nastavte posunutí sondy Z na -4

#### M900 Nastavení faktorů měřítka lineárního posunu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | 1.1.0 | Ne | Ne | použít M572 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |

Nastaví faktory posunu pro lineární Advance. Pokud některý z R, W, H, nebo Dparametry jsou nastaveny na nulu poměr bude vypočítán dynamicky během tisku.

Parametry

K[factor] Advance K faktor

R[ratio] Nastavit poměr přímo (přepíše WH / D)

W[width] H[height] D[diam] Nastavený poměr od WH / D

Příklady

M900 K0,7 W0,4 H0,1 D1,75; Nastavte poměr K a WH / D

M900 R0.025; Nastavte poměr WH / D přímo

M900 R0; Nastaveno na „automatický poměr“

Vyžaduje povolení LIN_ADVANCEfunkce v Marlin 1.1.

K faktor v příkazu M900 podporovaný ranými verzemi Marlin souvisí s faktorem S v dlouho zavedeném příkazu M572 podporovaném programem RepRapFirmware následujícím vzorcem:

K = S * extruder_steps_per_mm

Zdá se, že novější verze Marlin odstranily závislost kroků / mm, takže nyní K = S.

#### M907: Nastavte motor digitálního trimpotu

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Použijte M906 | Ne | Ne | ??? | ??? | Ano | Ano |

Dig trimpot proud motoru pomocí kódů osy ( X, Y, Z, E, B, S). V Repetier nastaví aktuální hodnotu v procentech. V Redeem , to nastaví proud v Amps (zatímco M906používá milliamps).

#### M908: Ovládání digitálního trimpru přímo

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano: 0,92 | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

M908 P <pin> S <proud>

#### M928: Zahájení protokolování SD

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Příklad

M928 název_souboru.g

Zastavte protokolování SD M29.

#### M999: Restart po zastavení chybou

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | ??? | ??? | ??? | Ano |

Parametry

Tento příkaz lze použít bez dalších parametrů.

PnnnReset příznaků 1

Příklad

M999

Restartuje firmware pomocí resetu softwaru.

Poznámky

1 Vidlice dc42 RepRapFirmware nejenže resetuje desku, ale také vloží desku do režimu nahrávání firmwaru, pokud je přítomen parametr PERASE.

## Další příkazy

#### T: Vyberte nástroj

| Podporováno | FiveD | Teacup | Sprinter | Marlin | Repetier | Smoothie | RepRapFirmware | Machinekit | BFB | MakerBot | grbl | Redeem | MK4duo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | ??? | ??? | ??? | ??? | Ano | Ano |

Parametry

Tento příkaz lze použít bez dalších parametrů.

Pnnn: Bitmapa všech maker, která mají být spuštěna (pouze RRF 1.17b nebo novější)

Číslo nástroje

Příklad

T1

Vyberte nástroj (nebo ve starších implementacích extruderu) číslo 1 pro sestavení.

Sledovaná sekvence je:

- Nastavte aktuální nástroj na teplotu v pohotovostním režimu specifikovanou G10(viz výše),

- Nastavte nový nástroj na provozní teplotu specifikovanou G10a vyčkejte, až se všechny teploty stabilizují,

- Použít jakýkoli posun X, Y, Z pro nový nástroj zadaný pomocí G10,

- Použijte nový nástroj.

Výběr neexistujícího nástroje (100, řekněme) právě dělá krok 1 výše 1 . To znamená, že ponechává všechny nástroje v pohotovostním stavu. Samozřejmě můžete použít G10příkaz předem, abyste nastavili tuto pohotovostní teplotu na cokoliv, co se vám líbí.

Mějte na paměti, že před provedením příkazu T můžete přejít na parkovací pozici , aby nový extrudér dosáhl teploty, když není v kontaktu s tiskem. Je přijatelné, aby firmware aplikoval malé posunutí [podle konvencí (-1 mm x číslo nástroje) v Y] na aktuální polohu, když je zadána výše uvedená posloupnost, aby se změny teploty projevily těsně od parkovací polohy. Jakýkoli takový posun musí být samozřejmě ukončen při ukončení postupu.

Pokud se hodnota Z změní v posunu a nástroj se posune nahoru, provede se pohyb Z před pohybem X a Y. Pokud se Z posune dolů, provede se nejprve X a Y.

Některé implementace (např. RepRapFirmware) umožňují určit makra G kódu 2 pro změnu nástroje . Obvykle existují tři specifikované (které mohou v případě potřeby obsahovat žádné příkazy), které se provádějí v tomto pořadí:

- Akce se starým nástrojem před jeho uvolněním - název makra: tfreeN.gkde N je číslo nástroje;

- (Starý nástroj je uvolněn);

- Akce s novým nástrojem před jeho zvolením - název makra: tpreN.gkde N je číslo nástroje;

- (Je vybrán nový nástroj); a

- Akce s novým nástrojem po jeho výběru - název makra: tpostN.gkde N je číslo nástroje.

S takovými implementacemi se nečeká na stabilizaci teploty. Toho lze samozřejmě dosáhnout pomocí M116makra. Uvědomte si však, že nedávné verze RepRapFirmware NEPOUŽÍVÁ makra pro změnu nástroje, pokud osy nejsou homed.

Po resetu se nástroje nespustí, dokud nebudou vybrány. Můžete je buď dát všechny do pohotovostního režimu jejich výběrem, nebo je nechat vypnuté, takže se zapnou, pouze když je použijete. Tyto M0, M1a M112příkazy proměnit je všechno pryč. Samozřejmě, můžete je všechny vypnout M1příkazem a pak zase znovu zapnout. Nezapomeňte také zapnout vyhřívanou postel (pokud existuje), pokud použijete tento trik.

Číslování nástrojů může začínat na 0 nebo 1, v závislosti na implementaci. Některé implementace (ty, které používají M563příkaz k definování nástrojů) umožňují uživateli určit čísla nástrojů, takže s nimi můžete mít nástroje 17, 99 a 203, pokud chcete. Záporná čísla nejsou povolena.

Poznámky

1 V případě RepRapFirmware odstraněním neexistujícího nástroje se odstraní také všechny posuny X / Y / Z použité pro starý nástroj.

2 Za zvláštních okolností nemusí být provedení těchto makro souborů žádoucí. RepRapFirmware 1.17b nebo novější podporuje volitelný Pparametr pro určení, která makra budou spuštěna. Pokud je nepřítomný, pak budou spuštěna všechna výše uvedená makra, jinak můžete předat bitmapu všech maker, která mají být provedena. Bitmapa této hodnoty se skládá z tfree = 1, tpre = 2 a tpost = 4.

## Navrhované konfigurační kódy EEPROM

STRUČNÝ: každý RepRap má řadu fyzických parametrů, které by měly být trvalé, ale snadno konfigurovatelné, jako jsou kroky extruze / mm, různé hodnoty max. Atd. Tyto parametry jsou v současné době hardwarově zakódovány ve firmwaru, takže uživatel musí upravovat, překompilovat a znovu proveďte blikání firmwaru pro případné úpravy. Tyto konfigurace mohou být uloženy v paměti EEPROM MCU a modifikovány pomocí některých M-kódů. Podrobný návrh naleznete na M-kódech pro EEPROM config . ( Toto je navrženo - AlexRa 11.-březen-2011. V současné době neexistuje žádná funkční implementace navrhovaných příkazů ).

Marlin používá kódy M500- M503pro manipulaci s hodnotami EEPROM.

RepRapFirmware používá soubor config-override.g na SD kartě namísto EEPROM. M500 uloží určité hodnoty do tohoto souboru, M501 je znovu načte a M502 načte hodnoty z config.g, ignoruje config-override.g.

Sprinter implementoval následující příkazy ke zpracování zprávy EEPROM Commit .

Teacup používá kódy M130- M136pro nastavení, čtení a ukládání některých parametrů.

## Odpoví z počítače RepRap do hostitelského počítače

Veškerá komunikace je v tisku ASCII znaků.

Zprávy odeslané zpět do hostitelského počítače jsou ukončeny novým řádkem.

Základní odezvy protokolu vypadají takto:

xx [číslo řádku k opětovnému odeslání] [T: 93.2 B: 22.9] [C: X: 9.2 Y: 125.4 Z: 3.7 E: 1902.5] [Některé ladění nebo jiné informace mohou být zde]

xx může být:

- ok - Stroj RepRap je připraven přijmout další řádek od hostitele.

- rsnebo Resend- Došlo k chybě komunikace a počítač RepRap požaduje opětovné odeslání příslušného řádku. Linka je zadána buď jako N<linenumber>nebo N:<linenumber>. Příklady: Resend: 123, Resend: N123,rs:123

- !!nebo Error:nebo fatal:(Repetier Firmware) - Došlo k chybě. Běžné komunikační chyby, jako jsou checksum mismatch, Last Line: <number>nebo Wrong checksum, No Checksum with line number, Last Line: <number>nebo Missing checksum, Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: <number>nebo expected line <number1> got <number2>jsou obnovitelné a měly by být okamžitě následovány opětovným odesláním. Jiné non-závažné chyby obvykle obsahují Unknown command: "<command>"i několik chyb souvisejících s SD, jako je Cannot open subdir <dir>, SD init fail, volume.init failed, openRoot failed, workDir open failed, open failed, File: <name>, error writing to file, Cannot enter subdir: <dir>a SD read error. Jakékoli jiné chyby označují chybu hardwaru, která způsobí, že se počítač RepRap vypne ihned po odeslání této zprávy. Hostitelé by měli být považováni za smrtelné.

- wait - Příkazy vyrovnávací paměti stroje RepRap jsou prázdné a čeká na další řádek od hostitele.

- busy:<reason>- Stroj RepRap je z nějakého důvodu zaneprázdněn a v současné době nemůže přijímat ani zpracovávat příkazy přes sériové rozhraní z připojeného hostitele. Možné příčiny: `zpracování` (počítač RepRap je zaneprázdněn zpracováním nějakého zdlouhavého příkazu, jako je navádění, zahřívání nebo automatické vyrovnání), paused for user(počítač RepRap je pozastaven a čeká na akci uživatele prostřednictvím zabudované řídicí jednotky, např. Kliknutím na tlačítko), paused for input(zařízení RepRap je pozastaveno a čeká na vstup od uživatele přes vestavěnou řídicí jednotku, např. výběr položky menu). Příklady: busy: processing, busy: paused for user.

Hodnoty T: a B: jsou teplota aktuálně zvoleného extrudéru, resp. Lože, a jsou zasílány pouze jako odpověď M105. Pokud takové teploty neexistují (například pro extrudér, který pracuje při pokojové teplotě a nemá senzor), pak se vrátí hodnota pod absolutní nulou (-273 o C).

C: znamená, že souřadnice následují. To jsou hodnoty X: Y: etc. Ty jsou zasílány pouze v reakci na M114a M117.

Stroj RepRap může také posílat řádky, které vypadají takto:

// Toto je nějaké ladění nebo jiné informace na řádku. Může být zaslána kdykoliv.

Takovýmto řádkům bude vždy předcházet // .

Nejběžnější odpovědí je jednoduše:

ok

Když se stroj spustí, odešle řetězec

start

před odesláním cokoli jiného. Toto by nemělo být nahrazeno nebo rozšířeno o čísla verzí a podobně. M115(viz výše).

Původně, každý řádek poslal RepRap na hostitelském počítači s výjimkou startovní čáře měl mít dva znaky prefix (jeden z ok, rs, !!nebo //). Stroj by nikdy neměl posílat řádek bez takové předpony. Firmware v těchto dnech obecně toto pravidlo nedodržují, a proto by měl být považován za zastaralý.

### Příklad chyby komunikace s požadavkem na opětovné odeslání

>>>jsou řádky odeslané z počítače do počítače RepRap, <<<jsou řádky odeslané ze stroje RepRap hostiteli.

>>> N66555 G1 X131.338 Y133.349 E0.0091 * 91

<<< ok

>>> N66556 G1 X131.574 Y133.428 E0.0046 * 92

<<< Chyba: Neshoda kontrolního součtu, Poslední řádek: 66555

<< <Resend: 66556

<<< ok

>>> N66556 G1 X131.574 Y133.428 E0.0046 * 92

<<< ok

### Akční příkazy

Na aktuálních verzích Pronterface a OctoPrintu je k dispozici speciální komentář formuláře:

// action: <příkaz>

je povoleno odesílat z firmwaru.

Protože se jedná také o komentář, ostatní hostitelé tyto příkazy prostě ignorují.

Aktuálně podporované příkazy jsou:

- pause : Poskytuje hostiteli pokyn k pozastavení tiskové úlohy

- resume : Instruuje hostitele, aby obnovil tiskovou úlohu

- disconnect : Instruuje hostitele, aby se odpojil od tiskárny

- Zrušit : Instruuje hostitele, aby přerušil aktuální úlohu

- out_of_filament T <extruder_id> : Říká hostiteli, že vlákno pro extruder_id extruderu je vyčerpáno nebo zaseknuto. Hostitel by měl vydat pauzu a nabídnout uživateli lepší pomoc. Pro zpětnou kompatibilitu by měla následovat akce pauzy.

Další příkazy podporované podmnožinou hostitelů:

- paused : Informuje hostitele, že tisková úloha pod kontrolou tiskárny byla pozastavena. (podpora: OctoPrint 1.3.9+)

- resumed : Informuje hostitele, že tisková úloha pod kontrolou tiskárny byla obnovena. (podpora: OctoPrint 1.3.9+)

- prompt_begin <message> : Spustí definici dialogového okna výzvy. <message> je zpráva, kterou chcete zobrazit uživateli. (podpora: OctoPrint 1.3.9+ w / povolený plugin pro podporu příkazového řádku)

- prompt_choice <text> : Definuje volbu dialogu s přidruženým <text> . (podpora: OctoPrint 1.3.9+ w / povolený plugin pro podporu příkazového řádku)

- prompt_button <text> : Stejné jako prompt_choice . (podpora: OctoPrint 1.3.9+ w / povolený plugin pro podporu příkazového řádku)

- prompt_show : Říká hostiteli, aby vyzval uživatele k definovanému dialogu. (podpora: OctoPrint 1.3.9+ w / povolený plugin pro podporu příkazového řádku)

- prompt_end : Říká hostiteli, aby zavřel dialog (např. uživatel provedl volbu prostřednictvím tiskárny přímo místo hostitele). (podpora: OctoPrint 1.3.9+ w / povolený plugin pro podporu příkazového řádku)

- sond_rewipe : Zobrazí dialog, který indikuje, že se test opakuje . (podpora: Lulzbot Cura 3.6+)

- sensor_failed : Zruší tiskovou úlohu a zobrazí dialogové okno s informacemi o chybě G29 Probing (podpora: Lulzbot Cura 3.6+)

Hostitel může vybrat možnost dialogu a dialog ukončit pomocí M876 Snnn: G-Code # M876: _Dialog_handling . To může signalizovat podporu pro dialogy přes M876 P1.

Podrobnější příklad funkčnosti dialogu, který je povolen pomocí sady příkazů prompt_ * , naleznete v dokumentaci programu OctoPrint .

### Další poznámky

1. Marlin 1.0.0 Gen6 Firmware nerespektuje pravidlo dvou znaků. 'rs' je vlastně 'Resend' a '!!' je 'Chyba'. Příklad řádků:

- Chyba: Číslo řádku není aktuální řádek + 1. Poslední řádek: 7

- Resend: 8

- Zápis do souboru: print.gco

- Hotový soubor uložení.

- Soubor otevřen: print.gco Velikost: 22992

- Soubor byl vybrán

Když v kódové základně došlo k této změně a jaké další firmware jsou ovlivněny?

2. RepRapFirmware reaguje na některé příkazy s řetězcem odpovědi ve formátu JSON, zakončeným novým řádkem. To umožňuje pozdější revize firmwaru, aby zahrnovaly dodatečné informace bez toho, aby klienti (např. PanelDue), kteří je neočekávají, uváděli další informace, a aby se odpovědi samy popisovaly tak, aby klient nebyl zmaten, pokud jsou odpovědi zpožděny nebo ztraceny. Ovlivněné příkazy jsou:

- M105 S2 (nyní odmítnuto ve prospěch M408)

- M105 S3 (nyní odmítnuto ve prospěch M408)

- M20 S2

- M36

- M408

## Návrh na odeslání více řádků G-kódu

Toto je zatím návrh, otevřený k diskusi.

#### Problém řešit

Při použití firmwaru Marlin nebo emulaci Marlin je každý řádek G-kódu odeslaného z hostitele do řídicího systému zodpovězen okpřed odesláním dalšího řádku bez blokování komunikace. To zpomaluje komunikaci a omezuje počet příkazů, které mohou být odesílány za sekundu do řadiče tiskárny, protože zásobník USB na hostiteli a ovladač sériového rozhraní na Arduinu přidávají vlastní latence (až 10 milisekund). Toto není problém pro ostatní elektroniku řadiče používající nativní USB, jako je Duet, protože standardní sériové ovladače přes USB poskytují řízení toku, takže hostitelský software může být nakonfigurován tak, aby nečekal na ok.

Další podrobnosti o tomto návrhu, některých navrhovaných řešeních a komentářích naleznete v tématu GCODE_buffer_multiline_proposal